NW FLOODWATCH

Manuale di installazione, utilizzo e avvertenze metodologiche

Pacchetto multipiattaforma macOS + Windows

Versione software: v1.0-rc1
Stato: release candidate sperimentale
Data del manuale: 25 agosto 2026

AVVERTENZA ESSENZIALE NW FloodWatch è un progetto personale e sperimentale realizzato da Paolo Giordana, studente universitario. Non è un bollettino ufficiale, non è un sistema certificato di allertamento e il modello non è validato per uso istituzionale. I risultati possono costituire esclusivamente un elemento informativo complementare e uno spunto per ulteriori verifiche. Non devono essere utilizzati come unica base per decisioni operative, di protezione civile o di gestione di infrastrutture idrauliche. Ogni decisione resta di esclusiva responsabilità dei soggetti competenti e deve essere assunta sulla base di dati ufficiali, procedure autorizzate e valutazioni professionali autonome.

Paolo Giordana
paolo@giordana.me

# 1. Scopo del documento

Questo manuale descrive come installare, avviare, aggiornare e controllare il pacchetto NW_FloodWatch_Mac_Windows.zip su macOS e Windows. Include inoltre le avvertenze necessarie per interpretare correttamente il bollettino PDF prodotto dal programma e per distinguere il funzionamento tecnico del software dalla validità scientifica del modello.

|  | In sintesi L’utente finale non deve programmare né modificare il codice. Deve installare Python, scompattare il pacchetto, eseguire una sola volta il setup appropriato per il proprio sistema operativo e, successivamente, avviare il programma con il launcher previsto. |
| --- | --- |

# 2. Natura del progetto e limiti d’uso

NW FloodWatch è un lavoro personale di ricerca e sperimentazione sviluppato da Paolo Giordana, studente universitario. Non costituisce un prodotto ufficiale di un ente pubblico, di un’università, di un servizio meteorologico, di un centro funzionale o di un soggetto di protezione civile.

Il modello non è validato o certificato per impieghi istituzionali o di sicurezza.

Il bollettino non sostituisce allerte, bollettini o dati ufficiali di ARPA, Regioni, Protezione Civile, gestori di dighe o altri enti competenti.

Le probabilità riportate sono stime sperimentali di superamento della soglia statistica idrologica Q95 utilizzata dal modello entro 24, 48 e 72 ore; non sono, in senso stretto, probabilità ufficiali di alluvione.

I colori verde, giallo e rosso sono un semaforo sperimentale interno e NON corrispondono ai livelli di allerta ufficiali.

Eventuali note su dighe, invasi o altre infrastrutture devono essere lette come indicazioni di approfondimento e verifica, mai come ordini automatici di manovra.

|  | Validità stagionale La validità predittiva sperimentale è limitata al periodo 1 settembre - 31 dicembre, perché i dati e la metodologia di addestramento sono stati costruiti per questa finestra stagionale. Fuori da tale periodo il software può essere eseguito per collaudo tecnico, ma i risultati non hanno validità predittiva scientifica e devono essere marcati come NON INTERPRETARE. |
| --- | --- |

# 3. Che cosa fa il programma

Con un’unica esecuzione, NW FloodWatch acquisisce i dati operativi disponibili, costruisce le variabili compatibili con il modello storico, applica controlli di qualità e produce un bollettino probabilistico. La catena operativa è organizzata nei seguenti passaggi:

| Fase | Modulo | Funzione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acquisizione | Dati atmosferici ECMWF Open Data e stato marino Copernicus Marine. |
| 2 | Controllo dati superficiali | Verifica e completamento delle famiglie di variabili operative richieste. |
| 3 | Feature dei bacini | Costruzione dei 97 predittori per 20 sottozone/receptori modellati. |
| 4 | MedSea × IVT | Ricostruzione dello stato termico marino e dell’accoppiamento con il trasporto di vapore. |
| 5 | Cache antecedente | Aggiornamento delle variabili a memoria temporale (3/7/14 giorni) rispettando i confini stagionali. |
| 6 | Beta gate | Controllo di compatibilità, missingness, stagione e condizioni minime per l’inferenza. |
| 7 | Modelli | Applicazione dei modelli congelati a 24/48/72 ore e dei calibratori congelati. |
| 8 | Bollettino | Generazione di output tabellari e del PDF più recente nella cartella nw_floodwatch_output. |

# 4. Contenuto del pacchetto

Il file da distribuire è NW_FloodWatch_Mac_Windows.zip. Dopo la decompressione deve comparire una cartella NW_FloodWatch_Definitivo con struttura simile alla seguente:

NW_FloodWatch_Definitivo/ ├── nw_flood_watch.py ├── setup_nw_floodwatch.command ├── avvia_nw_floodwatch.command ├── setup_nw_floodwatch_windows.bat ├── avvia_nw_floodwatch_windows.bat ├── requirements.txt ├── README.md ├── DATABASE_RUNTIME_MANIFEST_SHA256.csv ├── DATABASE_RUNTIME_READY.txt ├── nw_flood_models_frozen_development_v1_2/ ├── nw_hydroclimate_foldwise_master_core_canonical_v1_0/ ├── nw_hydroclimate_core_release_v1_0/ ├── nw_operational_feature_equivalence_preflight_v1_0/ ├── nw_operational_daily_feature_cache_v1_0/ ├── medsea_historical_analysis/ ├── medsea_historical_nw/ ├── config/ └── data/

La cartella .venv NON viene distribuita: viene creata localmente sul computer del destinatario durante il setup. In questo modo ogni installazione utilizza un ambiente Python coerente con il proprio sistema operativo.

# 5. Requisiti hardware e software

| Requisito | Indicazione |
| --- | --- |
| Sistema operativo | macOS 64 bit oppure Windows 10/11 64 bit. Il pacchetto è stato collaudato end-to-end su macOS; il launcher Windows è predisposto e deve essere verificato con un collaudo end-to-end su una macchina Windows reale. |
| Python | Python 3.13 a 64 bit consigliato. La build di riferimento è Python 3.13.5. Python 3.12 può essere compatibile, ma va considerato un target secondario finché non viene collaudato. |
| RAM | 8 GB minimo consigliato; 16 GB raccomandati per maggiore margine durante le elaborazioni geospaziali e marine. |
| Spazio disco | Almeno 5 GB liberi; 10 GB consigliati per ambiente Python, cache operative e output successivi. |
| Internet | Connessione stabile obbligatoria per l’acquisizione giornaliera da ECMWF e Copernicus Marine. |
| Account Copernicus Marine | Può essere necessario un account personale gratuito e la relativa autenticazione locale. Le credenziali non devono essere incluse nello ZIP. |
| Editor/IDE | NON necessario. Visual Studio, Visual Studio Code, PyCharm o altri IDE sono facoltativi e servono soltanto se si desidera ispezionare il codice. |
| Compilatori | Visual Studio Build Tools / Xcode non sono richiesti in condizioni normali quando pip installa i pacchetti binari precompilati. Potrebbero servire solo in caso di installazione di dipendenze che richiedano compilazione locale. |

|  | Visual Studio non serve Per eseguire NW FloodWatch non occorre installare Microsoft Visual Studio. Su Windows è sufficiente Python 64 bit e il launcher .bat. Visual Studio Code è solo un editor e non è necessario al funzionamento del programma. |
| --- | --- |

# 6. Installazione di Python

## 6.1 macOS

Se Python 3.13 è già presente, non occorre installarlo di nuovo. Per verificarlo aprire Terminale e digitare:

python3 --version

Se il comando restituisce una versione Python 3.13.x, si può procedere. In caso contrario installare Python 3.13 dal sito ufficiale Python oppure tramite un gestore di pacchetti affidabile. Il programma di setup creerà comunque un ambiente virtuale .venv dedicato alla cartella NW FloodWatch.

## 6.2 Windows

Installare Python 3.13 a 64 bit dal distributore ufficiale Python. Durante l’installazione selezionare l’opzione per aggiungere Python al PATH, quando proposta. Terminata l’installazione, aprire Prompt dei comandi e verificare:

python --version

Il risultato atteso è Python 3.13.x. Se Windows risponde che python non è riconosciuto, chiudere e riaprire il terminale oppure correggere l’installazione selezionando l’aggiunta al PATH.

# 7. Installazione su macOS - procedura completa

1. Copiare NW_FloodWatch_Mac_Windows.zip sul Mac e scompattarlo in una cartella locale, ad esempio sulla Scrivania.

2. Aprire Terminale.

3. Entrare nella cartella scompattata. Se è sulla Scrivania:

cd ~/Desktop/NW_FloodWatch_Definitivo

4. Rendere eseguibili i due launcher macOS:

chmod +x setup_nw_floodwatch.command avvia_nw_floodwatch.command

5. Eseguire UNA SOLA VOLTA il setup:

./setup_nw_floodwatch.command

Il setup crea .venv nella cartella e installa automaticamente le dipendenze definite in requirements.txt. Al termine deve comparire un messaggio di installazione completata.

6. Se Copernicus Marine richiede autenticazione, attivare l’ambiente e autenticarsi con il proprio account:

source .venv/bin/activate copernicusmarine login

7. Per il primo avvio eseguire:

./avvia_nw_floodwatch.command

|  | Gatekeeper macOS Se macOS impedisce l’apertura di un file .command perché proviene da uno sviluppatore non identificato, aprire il file dal Terminale come indicato sopra oppure utilizzare la funzione Apri dal menu contestuale del Finder, dopo aver verificato la provenienza del pacchetto. |
| --- | --- |

# 8. Installazione su Windows - procedura completa

1. Copiare NW_FloodWatch_Mac_Windows.zip sul PC Windows e scompattarlo completamente. Non eseguire i file direttamente dall’interno dello ZIP.

2. Verificare che Python 3.13 a 64 bit sia installato e disponibile nel PATH:

python --version

3. Aprire la cartella NW_FloodWatch_Definitivo e fare doppio clic su:

setup_nw_floodwatch_windows.bat

Il file crea .venv\ nella cartella e installa le dipendenze. La prima installazione può richiedere diversi minuti e deve essere lasciata terminare senza chiudere la finestra.

4. Se Copernicus Marine richiede autenticazione, aprire Prompt dei comandi nella cartella e digitare:

.venv\Scripts\activate copernicusmarine login

5. Per il primo avvio fare doppio clic su:

avvia_nw_floodwatch_windows.bat

|  | Stato Windows della release candidate Il pacchetto include launcher Windows e dipendenze multipiattaforma, ma la release candidate deve essere sottoposta almeno una volta a un test end-to-end reale su Windows 10/11 prima di essere qualificata come “Windows validated”. Fino a quel test, la formulazione corretta è “predisposto per Windows”. |
| --- | --- |

# 9. Uso quotidiano

Dopo il setup iniziale, non è necessario reinstallare Python o le librerie ogni giorno. È sufficiente eseguire il launcher del proprio sistema operativo con connessione Internet attiva.

| Sistema | Avvio quotidiano |
| --- | --- |
| macOS | ./avvia_nw_floodwatch.command |
| Windows | avvia_nw_floodwatch_windows.bat |

Durante l’esecuzione il terminale mostra l’avanzamento delle fasi, il tempo trascorso e lo stato PASS/FAIL. Non chiudere la finestra finché il programma non ha terminato.

[1/6] DATI ECMWF/CMEMS [2/6] CONTROLLO SURFACE [3/6] FEATURE BACINI [4/6] MEDSEA x IVT [5/6] CACHE ANTECEDENTI [6/6] BETA GATE → MODELLI 24/48/72 h → BOLLETTINO PDF

L’output più recente viene salvato nella cartella nw_floodwatch_output. Il file di riferimento è:

nw_floodwatch_output/LATEST_NW_FloodWatch_Bollettino.pdf

# 10. Come leggere il bollettino PDF

Il bollettino deve riportare chiaramente la data di emissione, l’avvertenza di non ufficialità, la validità stagionale e una tabella delle 20 sottozone con probabilità a 24, 48 e 72 ore. La probabilità è riferita al superamento della soglia statistica Q95 del target idrologico del modello.

| Indicatore | Significato nel modello | Interpretazione corretta |
| --- | --- | --- |
| VERDE | Nessun superamento delle soglie sperimentali interne. | Non equivale a “assenza di rischio”. Continuare a consultare i dati ufficiali. |
| GIALLO | Superamento della soglia sensibile congelata del modello. | Segnale da tenere in considerazione e da verificare con fonti ufficiali e analisi di dettaglio. |
| ROSSO | Superamento della soglia sperimentale congelata MAX_CSI. | Richiede un approfondimento prioritario; non è un’allerta ufficiale e non autorizza automaticamente alcuna manovra. |
| GRIGIO / NON INTERPRETARE | Esecuzione tecnica fuori stagione o gate scientifico non autorizzato. | Nessuna interpretazione predittiva scientifica. |

# 11. Note operative su dighe e infrastrutture

Se il registro degli invasi contiene dati verificati per una sottozona, il bollettino può associare a un segnale a 72 ore una nota di approfondimento, ad esempio la verifica del livello dell’invaso, della capacità residua, degli organi di scarico e del margine di laminazione. La formulazione deve rimanere consultiva.

|  | Esempio corretto “Verificare con il gestore autorizzato il livello dell’invaso, il volume residuo disponibile e il margine di laminazione; valutare, secondo le regole approvate e la sicurezza a valle, se sia possibile creare ulteriore capacità di laminazione.” |
| --- | --- |

|  | Formulazione da evitare Il programma non impartisce comandi del tipo “svuotare la diga” o “aprire gli scarichi”. Le manovre idrauliche richiedono dati, competenze, autorizzazioni e procedure di sicurezza che eccedono lo scopo del modello sperimentale. |
| --- | --- |

# 12. Periodo di validità: 1 settembre - 31 dicembre

Il modello è stato costruito e valutato sulla stagione settembre-dicembre. Per questo motivo la finestra di utilizzo scientifico sperimentale è limitata al periodo dal 1 settembre al 31 dicembre di ciascun anno. Il software riconosce la stagione e il beta gate deve impedire l’interpretazione scientifica fuori da tale intervallo.

Le variabili antecedenti a 3, 7 e 14 giorni rispettano il confine stagionale: i dati di agosto non vengono utilizzati per riempire artificialmente le finestre di settembre. Nei primi giorni di settembre alcuni NaN strutturali sono quindi attesi e fanno parte della semantica del modello.

# 13. Aggiornamento del giorno successivo

Per il normale aggiornamento giornaliero non occorre modificare i file del database, reinstallare le librerie o sostituire i modelli. È sufficiente avviare nuovamente il launcher. La cache antecedente è intenzionalmente mutabile e viene aggiornata dal programma.

| Operazione | Da fare ogni giorno? |
| --- | --- |
| Scompattare nuovamente lo ZIP | No |
| Eseguire il setup | No, solo alla prima installazione o dopo una ricostruzione dell’ambiente |
| Autenticarsi a Copernicus Marine | Solo se richiesto o se le credenziali locali non sono più valide |
| Eseguire il launcher | Sì |
| Consultare il PDF e le fonti ufficiali | Sì, se si vuole interpretare il risultato |

# 14. Integrità del database e file modificabili

Il pacchetto contiene un manifest SHA256 che consente di verificare gli artefatti runtime. Gli elementi scientifici congelati (modelli, calibratori, metadati, geometrie, climatologie e database di riferimento) devono rimanere invariati. La cache operativa antecedente, invece, è marcata MUTABLE_RUNTIME e deve cambiare con l’uso quotidiano.

python3 verifica_pacchetto_multiplatform.py

Su un pacchetto integro il verificatore deve riportare Problemi: 0 e STATUS: PASS_PACKAGE_CHECK. Eventuali warning relativi a file di provenienza o alla modifica della cache non equivalgono automaticamente a corruzione del modello.

# 15. Credenziali, privacy e sicurezza

Non inserire nello ZIP password, token, file di autenticazione o credenziali personali Copernicus Marine.

Ogni utilizzatore deve autenticarsi con il proprio account, se richiesto dal provider.

Non pubblicare la cartella .venv: è specifica della macchina e viene ricreata dal setup.

Non modificare manualmente i file .joblib dei modelli, i calibratori o i file del master canonico.

Conservare una copia non modificata di NW_FloodWatch_Mac_Windows.zip come release di riferimento.

# 16. Risoluzione dei problemi più comuni

| Problema | Possibile causa | Azione |
| --- | --- | --- |
| python non trovato | Python non installato o non presente nel PATH. | Installare Python 3.13 64 bit e riaprire il terminale. |
| Permission denied su macOS | Il launcher .command non è eseguibile. | Eseguire chmod +x setup_nw_floodwatch.command avvia_nw_floodwatch.command. |
| Errore Copernicus Marine | Autenticazione assente/scaduta oppure dataset temporaneamente in aggiornamento. | Eseguire copernicusmarine login; riprovare più tardi se il servizio segnala aggiornamento. |
| Una fase termina FAIL | Errore provider, file incompleto o controllo di qualità non superato. | Non interpretare alcun output parziale. Conservare il log e riprovare o analizzare la fase fallita. |
| Fuori stagione | Data non compresa tra 1/9 e 31/12. | È normale: l’output è soltanto tecnico e deve risultare NON INTERPRETARE. |
| PDF non prodotto | La pipeline non è arrivata alla fase di inferenza/report oppure il gate ha bloccato il run. | Controllare il messaggio finale e il file di log; non forzare manualmente i risultati. |
| Windows SmartScreen | Windows segnala un file .bat scaricato da Internet. | Verificare l’origine del pacchetto. Se ritenuto affidabile, utilizzare le opzioni di Windows per eseguirlo; non disattivare permanentemente le protezioni di sistema. |

# 17. Validazione indipendente del pacchetto

Per un controllo indipendente si può consegnare esclusivamente NW_FloodWatch_Mac_Windows.zip a un secondo computer o a un ambiente di sviluppo assistito, ad esempio Claude Code, senza fornire accesso alla cartella di sviluppo originale. La validazione deve partire dal pacchetto così come distribuito e non deve modificare inizialmente codice, modelli, calibratori o soglie.

Verificare che non esistano dipendenze esecutive da percorsi locali dell’autore.

Eseguire il verificatore SHA256 e registrare PASS/WARNING/FAIL.

Eseguire il setup da zero in un ambiente pulito.

Eseguire l’intera catena Internet → feature → gate → modelli → PDF.

Controllare che fuori stagione il software blocchi l’interpretazione scientifica.

Controllare che il PDF riporti correttamente autore, avvertenze, periodo di validità e natura non ufficiale.

|  | Distinguere sempre software e scienza Il fatto che il programma si installi e produca un PDF dimostra la riproducibilità software; non dimostra da solo la validità scientifica o l’abilità operativa del modello. La validazione scientifica prospettica richiede osservazioni future, confronto con dati verificati e analisi dedicate. |
| --- | --- |

# 18. Stato della release candidate

| Componente | Stato |
| --- | --- |
| Pacchetto runtime | PASS - database assemblato e manifest creato. |
| Controllo multipiattaforma | PASS_PACKAGE_CHECK - 32 artefatti immutabili verificati; cache operativa trattata come mutabile. |
| macOS | Test end-to-end effettuato sul sistema di sviluppo; setup autonomo e pipeline operativa verificati. |
| Windows | Launcher e pacchetto predisposti; test end-to-end reale ancora necessario prima della qualifica “Windows validated”. |
| Validità scientifica | Sperimentale, limitata alla stagione 1 settembre - 31 dicembre; modello non certificato e non ufficiale. |

# 19. Riferimenti dell’autore

Per segnalazioni tecniche, osservazioni metodologiche o richieste di chiarimento sul progetto:

| Autore | Paolo Giordana |
| --- | --- |
| E-mail | paolo@giordana.me |

|  | Nota finale NW FloodWatch nasce come esercizio di ricerca e sviluppo universitario personale. La sua utilità potenziale consiste nel fornire un indicatore sperimentale aggiuntivo e uno stimolo a verifiche più approfondite. Le decisioni di protezione civile, gestione idraulica o sicurezza devono sempre essere fondate su procedure ufficiali, dati verificati e responsabilità professionali competenti. |
| --- | --- |

# Appendice A - Quick start

## macOS

cd ~/Desktop/NW_FloodWatch_Definitivo chmod +x setup_nw_floodwatch.command avvia_nw_floodwatch.command ./setup_nw_floodwatch.command ./avvia_nw_floodwatch.command

## Windows

1. Installare Python 3.13 64 bit e abilitarlo nel PATH. 2. Scompattare NW_FloodWatch_Mac_Windows.zip. 3. Doppio clic: setup_nw_floodwatch_windows.bat 4. Doppio clic: avvia_nw_floodwatch_windows.bat

## Output principale

nw_floodwatch_output/LATEST_NW_FloodWatch_Bollettino.pdf

## Regola di interpretazione

|  | 1 settembre - 31 dicembre Solo in questa finestra il modello può essere utilizzato come stima predittiva sperimentale, e comunque esclusivamente come informazione complementare. Fuori stagione: NON INTERPRETARE. |
| --- | --- |