METEOROLOGIA E CURA DEL TERRITORIO

# Riepilogo completo della pipeline

Mare Mediterraneo • atmosfera ERA5 • 21 bacini del Nord-Ovest • previsione delle alluvioni • Tanaro–Arroscia

Stato al 21 agosto 2026

| Cartella principale | /Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1 |
| --- | --- |
| Ambiente Python usato | /Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/.venv |
| Criterio di questo documento | Sono riportati solo gli script finali/canonici effettivamente adottati. Le versioni intermedie, di prova e di debug non fanno parte della ricostruzione. |
| Scopo | Permettere di riprendere, verificare o ricostruire l’intero lavoro senza dover ricostruire la cronologia delle conversazioni. |

Principio di conservazione — I dati raw, i manifest di download, i file QC e le geometrie finali non devono essere sovrascritti. Le elaborazioni derivate vanno sempre prodotte in cartelle separate.

# 1. Obiettivo scientifico e architettura generale

Obiettivo generale. Costruire un modello probabilistico per Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria che colleghi lo stato termico anomalo del Mediterraneo, il trasporto atmosferico di umidità, la precipitazione estrema e la successiva risposta idrologica dei bacini. In parallelo, sul caso Tanaro–Arroscia, costruire una base dati per valutare la prefattibilità di un collegamento idraulico interbacino controllato.

Catena causale adottata: anomalia termica marina → potenziale di scambio aria–mare → disponibilità di vapore → trasporto atmosferico (IVT) → convergenza e sollevamento/orografia → precipitazione → deflusso → piena/danno.

Vincolo metodologico — Un mare caldo non implica automaticamente più pioggia o più alluvioni. L’OHC è uno stato/serbatoio termico, non una misura dell’energia trasferita all’atmosfera. Le probabilità di precipitazione estrema e di piena sono trattate come problemi distinti e condizionati.

## 1.1 Due rami che condividono la stessa base dati

Ramo A — modello regionale: 21 recettori idrografici in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria; stima di P(precipitazione estrema) e, con stato antecedente/risposta idrologica, P(piena critica | precipitazione, stato del bacino).

Ramo B — Tanaro–Arroscia: analisi con osservazioni e geometria più dettagliate per verificare asincronia dei picchi, capacità residua del bacino ricevente e scenari di trasferimento controllato.

# 2. Registro degli script canonici

| Blocco | Script canonico | Output / cartella | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| Mare 2026 – analisi finale | analyse_italy_seas_final_v2.py | ocean_final/ | COMPLETATO / VALIDATO |
| Mare storico – download | download_medsea_historical_nw.py | medsea_historical_nw/ | COMPLETATO / AUDIT PASS |
| Mare storico – elaborazione | process_medsea_historical_nw.py | medsea_historical_analysis/ | COMPLETATO / SANITY PASS |
| Recettori NW | build_nw_receptors_final.py | basins_final/ | 21/21 COMPLETATI |
| ERA5 evento 2000 – download | download_era5_event_2000_nw_v2.py | era5/event_2000_10_nw_daily/ | COMPLETATO |
| ERA5 evento 2000 – analisi | analyse_era5_event_2000_nw_v2.py | era5_analysis/event_2000_10_nw/ | COMPLETATO / QC |
| Validazione IVT | validate_ivt_against_era5_integrated.py | era5_analysis/event_2000_10_nw/ | COMPLETATO / VALIDATO |
| ERA5 storico | download_era5_historical_nw.py | era5_historical_nw/ | IN CORSO – restart-safe |
| GloFAS Tanaro–Arroscia | download_tanaro_arroscia_glofas_v2_1.py | tanaro_arroscia/glofas_historical/ | ULTIMO STATO DOCUMENTATO: IN CORSO |
| ARPAL/OMIRL | download_arpal_tanaro_arroscia_v5_4.py | tanaro_arroscia/observations/arpal_omirl/ | ULTIMO STATO DOCUMENTATO: IN CORSO |
| ARPA Piemonte | download_arpa_piemonte_tanaro_v1_1.py | tanaro_arroscia/observations/arpa_piemonte/ | COMPLETATO 1987–2025 |
| Geodati statici | download_tanaro_arroscia_static_geo_v1_1.py | tanaro_arroscia/static_geo/ | COMPLETATO |
| Verifica/riparazione geodati | repair_tanaro_arroscia_static_geo_v1_2.py | tanaro_arroscia/static_geo/ | 44 completi + 6 riparati |

Regola — Non usare script con nomi/versioni precedenti a quelli riportati nella tabella. Sono stati deliberatamente esclusi dal documento.

# 3. Struttura principale delle cartelle

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/
├── data/                               # raw mare 2026
├── ocean_final/                        # prodotti finali mare 2026
├── medsea_historical_nw/               # raw mare storico 1987-2025
├── medsea_historical_analysis/         # climatologie/anomalie mare storico
├── basins_final/                       # 21 recettori regionali
├── era5/                               # evento di calibrazione ottobre 2000
├── era5_analysis/                      # analisi e validazione evento 2000
├── era5_historical_nw/                 # ERA5 storico 1987-2025
└── tanaro_arroscia/
    ├── glofas_historical/
    ├── observations/
    │   ├── arpa_piemonte/
    │   └── arpal_omirl/
    ├── static_geo/
    ├── basins/
    ├── terrain/
    ├── thresholds/
    ├── events/
    └── model/

# 4. Mare Mediterraneo 2026 — stato reale iniziale

## 4.1 File raw da preservare

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/data/italy_seas_temp_2026_0_110m.nc

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/data/italy_seas_climatology_MJJAS_0_110m_v2.nc

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/data/italy_seas_bathy_mask_0_110m.nc

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/data/italy_seas_grid_metrics_0_110m.nc

Dataset Copernicus Marine usati: analisi/previsione Mediterraneo con thetao giornaliera; climatologia mensile Copernicus con thetao_avg; prodotto statico con bathymetry/mask/e1t/e2t/e3t. Dominio operativo 4–20°E, 34,5–~46°N, 0–110 m; periodo 1 giugno–16 agosto 2026.

## 4.2 Script finale e output

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/analyse_italy_seas_final_v2.py

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/ocean_final/italy_seas_daily_anomaly_final.nc

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/ocean_final/italy_seas_daily_summary_final.csv

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/ocean_final/italy_seas_period_mean_final.nc

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/ocean_final/italy_seas_cells_final.csv

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/ocean_final/italy_seas_cells_final.geojson

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/ocean_final/quality_control_report_final.txt

## 4.3 Checkpoint numerici finali

77 giorni; griglia 276 × 385; 25 livelli statici fino a circa 105 m, con integrazione OHC troncata a 100 m.

Anomalia media areale near-surface: +2,876 °C.

Anomalia termica integrata media firmata: +372,261 EJ; componente positiva media: 383,331 EJ.

16 agosto 2026: anomalia termica integrata circa +428,871 EJ.

Vertical closure: PASS; continuità ai confini mensili: PASS.

Missing superficiali limitati a 31 celle costiere poco profonde, 484,13 km², 0,0463931% area-tempo: classificati come minori/costieri e accettati senza imputazione.

Uso corretto del dato 2026 — Questi file descrivono lo stato fino al 16 agosto 2026. Per una previsione operativa autunnale il mare dovrà essere aggiornato con i dati Copernicus più recenti; non si deve congelare il valore di agosto come stato di ottobre/novembre.

# 5. Mare storico 1987–2025 — download e climatologia esplicita

## 5.1 Downloader canonico

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/download_medsea_historical_nw.py

Periodo: settembre–dicembre 1987–2025, 39 anni.

Dominio sorgente: longitudine −4…13°E; latitudine 36…45,97°N.

SST: dataset cmems_mod_med_phy-temp_my_4.2km_P1D-m, thetao, giornaliero, primo livello ~1,018 m.

Temperatura 3D: dataset cmems_mod_med_phy-temp_my_4.2km_P1M-m, thetao, mensile, 0–110 m.

Statici: cmems_mod_med_phy_my_4.2km_static; deptho/mask/e1t/e2t/e3t.

## 5.2 Cartelle raw

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/medsea_historical_nw/
├── daily_sst/
│   └── medsea_daily_sst_YYYY_SepDec.nc
├── monthly_temp_0_110m/
│   └── medsea_monthly_temp_0_110m_YYYY_SepDec.nc
├── static/
│   ├── medsea_my_bathy_mask_source_domain.nc
│   └── medsea_my_grid_metrics_0_110m_source_domain.nc
└── download_manifest.jsonl

## 5.3 Audit download

39/39 file annuali SST corretti; 39/39 file annuali 3D corretti.

SST: 122 giorni/anno, 1 livello, griglia 239 × 409.

3D: 4 mesi/anno, 25 livelli da 1,018 m a 104,944 m.

Esito: AUDIT PASS.

## 5.4 Elaborazione canonica

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/process_medsea_historical_nw.py

Climatologia SST: media per giorno calendario (MM-DD), baseline esplicita 1991–2020.

OHC: ρ·cp·∫T dz per unità di superficie, con e3t + mask e troncamento geometrico esatto a 100 m.

Climatologia OHC: media per mese (settembre, ottobre, novembre, dicembre) sul 1991–2020.

## 5.5 Output finali mare storico

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/medsea_historical_analysis/
├── climatology/
│   ├── sst_daily_climatology_1991_2020_SepDec.nc
│   └── ohc_monthly_climatology_1991_2020_SepDec.nc
├── daily_sst_anomaly/
│   └── medsea_sst_anomaly_YYYY_SepDec.nc
├── monthly_ohc_anomaly/
│   └── medsea_ohc_anomaly_YYYY_SepDec.nc
├── medsea_daily_sst_summary_1987_2025.csv
├── medsea_monthly_ohc_summary_1987_2025.csv
└── medsea_historical_analysis_qc.txt

## 5.6 QC e sanity check conclusivi

4758 righe/giorni SST attesi e presenti; 156 stati mensili OHC attesi e presenti.

Climatologia completa: 30 contributi validi per ogni cella-giorno SST e cella-mese OHC della baseline.

Vertical closure mean abs: 1,2366×10⁻⁷ m; max abs: 4,0531×10⁻⁶ m.

Area marina valida nel dominio: 765.744,684 km².

Media anomalie sulla baseline praticamente nulla: SST ≈ 2,08×10⁻¹⁰ °C; Tmean 0–100 ≈ −1,80×10⁻⁹ °C; OHC ≈ −0,0766 J/m² (errore numerico irrilevante).

Range storico medio areale: SST anomaly −2,240…+2,425 °C; Tmean 0–100 m anomaly −0,659…+0,932 °C.

Esito finale: STRUTTURA PASS. Il blocco mare storico è considerato chiuso.

# 6. Recettori idrografici regionali

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/build_nw_receptors_final.py

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/basins_final/nw_receptors_final.geojson

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/basins_final/nw_receptors_final.csv

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/basins_final/nw_receptors_final_report.txt

I 21 recettori finali sono: NW_DORA_RIPARIA, NW_STURA_LANZO, NW_STURA_DEMONTE, NW_TANARO_ALTO, NW_TANARO_MEDIO_BASSO, NW_BORMIDA, NW_ORBA, NW_SCRIVIA, NW_DORA_BALTEA, NW_ORCO, NW_PELLICE, NW_CHISONE, NW_MAIRA, NW_VARAITA, NW_SESIA, NW_TOCE, LIG_BISAGNO, LIG_POLCEVERA, LIG_ENTELLA, LIG_MAGRA, LIG_CENTA.

Esito builder: 21/21; failures: none.

Queste geometrie sono recettori idrometeorologici per aggregazione ERA5 e modello regionale; non sostituiscono i sottobacini specifici Tanaro–Arroscia da derivare nella fase progettuale.

# 7. ERA5 — calibrazione ottobre 2000

## 7.1 Download finale dell’evento

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/download_era5_event_2000_nw_v2.py

Periodo: 10–18 ottobre 2000, 216 ore.

Dominio: 48°N–36°N, 3°E–13°E.

Pressure levels: 20 livelli, 1000→300 hPa; u, v, q, T, geopotenziale.

Single levels: u10, v10, MSLP, surface pressure, TCWV, CAPE, total precipitation, evaporation, soil water layers 1–3.

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/era5/event_2000_10_nw_daily/
├── pressure/era5_pressure_200010DD_nw.nc
└── single/era5_single_200010DD_nw.nc

## 7.2 Analisi e aggregazione ai bacini

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/analyse_era5_event_2000_nw_v2.py

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/era5_analysis/event_2000_10_nw/
├── basin_hourly_20001010_18.csv
├── basin_event_summary_20001010_18.csv
├── domain_hourly_20001010_18.csv
├── ivt_fields_20001010_18.nc
└── era5_event_2000_qc.txt

Aggregazione con overlap frazionale cella–bacino; nessun fallback nearest-cell.

Bisagno e Polcevera ricevono solo ~2 celle ERA5: mantenere il caveat di risoluzione.

ERA5 attenua l’intensità pluviometrica orografica: va usato soprattutto come predittore atmosferico, non come verità osservativa per le etichette di evento.

## 7.3 Checkpoint evento 2000

Massimi 48 h indicativi: Orco ~230,36 mm; Toce ~223,73; Stura di Lanzo ~221,40; Pellice ~190,68; Chisone ~185,36; Sesia ~185,05; Dora Baltea ~183,03.

Il pattern qualitativo è coerente con le descrizioni ufficiali dell’evento; le magnitudini ERA5 non vanno confuse con stazioni/pluviometri.

# 8. Validazione IVT e scelta metodologica per lo storico

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/validate_ivt_against_era5_integrated.py

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/era5_analysis/event_2000_10_nw/ivt_validation_against_era5_integrated.txt

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/era5_analysis/event_2000_10_nw/ivt_validation_hourly.csv

Punti griglia-tempo comuni: 433.944.

Correlazione Pearson magnitudine IVT: 0,999690.

Bias medio partial-minus-native: −1,619 kg m⁻¹ s⁻¹; MAE 2,541; RMSE 3,813.

Differenza mediana direzione: 0,328°; 90° percentile: 1,323°.

Decisione: per lo storico lungo usare l’IVT integrato nativo ERA5; mantenere 925/850/700 hPa per diagnosi di vento, umidità, temperatura e interazione orografica.

# 9. ERA5 storico 1987–2025

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/download_era5_historical_nw.py

Periodo standard: settembre–dicembre 1987–2025; 39 stagioni, 156 mesi; quattro famiglie per mese, 624 richieste attese.

Dominio sorgente: [48 N, −4 W, 36 S, 13 E]. Dominio target: [47 N, 6 E, 43,5 S, 11 E].

source3h: IVT est/nord nativo, TCWV, CAPE, MSLP ogni 3 h sul dominio sorgente.

pressure3h: u/v/q/T a 925/850/700 hPa ogni 3 h sul dominio sorgente.

precip1h: precipitazione totale oraria sul dominio target.

state1d: soil water layers 1–3 + snow depth a 00 UTC sul dominio target.

Downloader restart-safe: file validi vengono saltati; manifest JSONL; retry e controllo spazio disco.

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/era5_historical_nw/
├── source_single_3h/YYYY/era5_source_single_3h_YYYYMM.nc
├── pressure_3h/YYYY/era5_pressure_3h_YYYYMM.nc
├── target_precip_hourly/YYYY/era5_target_precip_1h_YYYYMM.nc
├── target_state_daily/YYYY/era5_target_state_1d_YYYYMM.nc
└── download_manifest.jsonl

Stato — Il download ERA5 storico è ancora in corso al momento di questa redazione. Non fissare nel documento un conteggio mesi come stato definitivo: verificare il terminale. In caso di interruzione, rilanciare lo stesso script; i file completati vengono saltati.

# 10. Tanaro–Arroscia — dati osservati e cartografia

## 10.1 GloFAS Historical

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/download_tanaro_arroscia_glofas_v2_1.py

CEMS GloFAS Historical; system version_4_0; LISFLOOD; consolidated; timespan time_mean verificato; variabile average river discharge in the last 24 hours.

Periodo: settembre–dicembre 1987–2025. Area EWDS: [44,50 N, 7,00 W/E, 43,45 S, 8,75 E]. Formato GRIB2.

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/glofas_historical/glofas_discharge_YYYY_MM.grib

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/glofas_historical/download_manifest.jsonl

## 10.2 ARPAL/OMIRL — Arroscia

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/download_arpal_tanaro_arroscia_v5_4.py

Portale storico ARPAL gestito tramite Playwright/frameset; frequenza HH oraria; output CSV; settembre–dicembre anno per anno.

Target canonici: Colle di Nava (ME00025) precipitazione; Pieve di Teco (ME00090) precipitazione; Pieve di Teco IDRO (ME00342) livello; Ranzo precipitazione; Pogli/Ortovero livello.

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/observations/arpal_omirl/
├── catalog/arpal_station_catalog.csv
├── catalog/arpal_station_catalog.json
├── hourly/<target>/<target>_YYYY_09-12.csv
├── arpal_download_manifest_v5_4.jsonl
└── _diagnostics/

## 10.3 ARPA Piemonte — alto Tanaro/Tanarello

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/download_arpa_piemonte_tanaro_v1_1.py

Banca Dati Storica REST, settembre–dicembre 1987–2025.

Idrologia: Garessio Tanaro (PIE-004095-900), Ponte di Nava Tanaro (PIE-004155-901), Pornassino Negrone (PIE-004155-902).

Meteo: Upega, Piaggia, Colle San Bernardo, Monte Berlino, Viozene, Ponte di Nava Tanaro, Ormea-Stanti.

Conserva JSON raw, metadata e CSV autunnali. I moduli ARPA con AntiSpam per dati orari/suborari non vengono automatizzati; saranno richiesti solo per eventi selezionati.

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/observations/arpa_piemonte/
├── daily_hydro/<ID>_<NOME>_raw.json
├── daily_hydro/<ID>_<NOME>_metadata.json
├── daily_hydro/<ID>_<NOME>_autumn_1987_2025.csv
├── daily_meteo/<ID>_<NOME>_raw.json
├── daily_meteo/<ID>_<NOME>_autumn_1987_2025.csv
├── catalog/
└── arpa_download_manifest_v1_1.jsonl

## 10.4 Geodati statici e integrità

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/download_tanaro_arroscia_static_geo_v1_1.py

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/repair_tanaro_arroscia_static_geo_v1_2.py

BBOX: 7,68–8,18°E; 43,95–44,28°N.

DEM di lavoro: TINITALY 1.1 bare-earth 10 m, quattro tasselli.

Piemonte: BDTRE reticolo; WFD corpi idrici/bacini; GeoPiemonte faglie/Quaternario/substrato; SIFraP; PAI fasce fluviali.

Liguria: reticolo e bacini DGR 1280/2023; fasce fluviali; suscettività/rischio; IFFI; litologia; uso del suolo.

Verifica finale: 44 layer già completi + 6 riparati; nessun mismatch residuo.

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/static_geo/
├── dem_tinitaly_10m/
├── piemonte/reticolo/
├── piemonte/bacini/
├── piemonte/pai/
├── piemonte/geologia/
├── piemonte/frane/
├── liguria/vectors/
├── metadata/
├── REGIONAL_DTM_5M_UPGRADE.txt
├── static_geo_integrity_report_v1_2.json
└── static_geo_repair_manifest_v1_2.jsonl

# 11. Pipeline da seguire — modello regionale di previsione delle alluvioni

1.  Completare ERA5 storico e fare audit strutturale di tutti i 624 file: apertura NetCDF/ZIP, variabili, date/ore, griglie, continuità e file mancanti/corrotti.

2.  Costruire feature atmosferiche per giorno/ora × bacino: IVT magnitude/direction, persistenza, TCWV, CAPE, MSLP, vento/umidità/temperatura 925–850–700 hPa.

3.  Aggregare precipitazione oraria ai bacini con overlap frazionale e derivare accumuli 1/3/6/12/24/48 h; aggiungere soil moisture e snow antecedenti.

4.  Costruire le feature marine source–receptor: non usare l’OHC dell’intero Mediterraneo come un unico numero, ma pesare SST′ e OHC′ lungo il corridoio marino coerente con direzione/intensità/persistenza dell’IVT verso il bacino.

5.  Creare un indicatore di Marine Thermal Exposure (MTE) come predittore statistico; non interpretarlo come energia trasferita direttamente all’atmosfera.

6.  Costruire etichette osservate Y_rain e Y_flood usando ARPA/ARPAL e altre serie idrometriche/pluviometriche; ERA5 precipitation non deve essere la verità osservativa.

7.  Addestrare un modello interpretabile di base (logistic/GAM) e confrontarlo con modelli non lineari/gradient boosting; usare cross-validation temporale a blocchi, non split casuale.

8.  Valutare calibrazione e skill: Brier score, reliability, ROC e soprattutto precision-recall per eventi rari; confrontare atmosfera-only vs atmosfera+mare.

9.  Riassumere gli effetti stagionali con giorno dell’anno continuo e solo dopo produrre finestre operative (es. prima/seconda metà di ottobre/novembre).

10.  Per il 2026 operativo: aggiornare lo stato marino e usare forzanti ECMWF ensemble correnti; ERA5 storico serve alla calibrazione, non alla previsione futura.

## 11.1 Forma concettuale del modello

P(E_b) = f(day-of-year, IVT, theta_IVT, V925/V850/V700, q, TCWV, CAPE, persistence, orography, soil moisture, snow, SST', OHC', MTE, ...)

P(flood_b) = P(flood_b | precipitation, antecedent basin state, hydrological response)

# 12. Pipeline specifica Tanaro–Arroscia

Domanda progettuale: durante una piena significativa di uno dei due bacini, l’altro dispone contemporaneamente di capacità residua sufficiente per ricevere una portata trasferita senza aumentare il rischio a valle?

1.  Inventario e QC congiunto ERA5–GloFAS–ARPA–ARPAL e geodati statici.

2.  Mosaico DEM e delimitazione definitiva di tanaro_upper_catchment e arroscia_upper_catchment, con sezioni di controllo coerenti.

3.  Armonizzazione temporale in UTC e ricostruzione di idrogrammi/piogge per gli eventi 1987–2025.

4.  Catalogo storico: eventi Tanaro-dominanti, Arroscia-dominanti e simultanei.

5.  Calcolo di ritardo dei picchi Δt, volumi eccedenti e capacità residua contemporanea del bacino opposto.

6.  Screening di portate/volumi trasferibili e verifica del beneficio netto sul rischio complessivo.

7.  Screening topografico/geologico dei corridoi di galleria e profili preliminari.

8.  Solo dopo esito favorevole: DTM 5 m, sezioni reali, modello idraulico 1D/2D, geotecnica e vincoli ambientali.

## 12.1 Grandezze decisive

C_A(t) = max[0, Q_A,safe − Q_A(t)]

C_T(t) = max[0, Q_T,safe − Q_T(t)]

Δt = t_peak,A − t_peak,T

V_excess = ∫ max(Q − Q_safe, 0) dt

Indicatore decisivo di prefattibilità: frequenza con cui, durante una piena critica di un bacino, il bacino opposto presenta capacità residua sufficiente per una portata di trasferimento ipotetica e per un volume abbastanza grande da ridurre significativamente il picco senza trasferire il rischio a valle.

## 12.2 Prodotti derivati da creare

tanaro_arroscia/basins/tanaro_upper_catchment.geojson — bacino esatto di controllo lato Tanaro/Tanarello

tanaro_arroscia/basins/arroscia_upper_catchment.geojson — bacino esatto di controllo lato Arroscia

tanaro_arroscia/basins/control_sections.geojson — sezioni di presa/restituzione e controllo

tanaro_arroscia/events/historical_event_catalog.csv — catalogo unico eventi 1987–2025

tanaro_arroscia/events/event_timeseries_hourly.parquet — serie armonizzate UTC

tanaro_arroscia/model/features_historical.parquet — matrice predittori

tanaro_arroscia/model/flood_targets.csv — target livelli/portate/superamenti

tanaro_arroscia/model/qc_report.csv — completezza e coerenza inter-fonte

tanaro_arroscia/model/joint_flood_events.parquet — idrogrammi Tanaro–Arroscia appaiati

tanaro_arroscia/model/peak_lag_statistics.csv — statistiche Δt e asimmetria

tanaro_arroscia/model/receiver_capacity_matrix.csv — capacità residua bacino ricevente

tanaro_arroscia/model/transfer_scenarios.csv — scenari portata/volume trasferibile

tanaro_arroscia/terrain/dem_mosaic_clipped.tif — mosaico DEM area progetto

tanaro_arroscia/terrain/slope.tif — pendenza

tanaro_arroscia/terrain/flow_direction.tif — direzione di deflusso

tanaro_arroscia/terrain/flow_accumulation.tif — accumulo

tanaro_arroscia/terrain/candidate_tunnel_corridors.geojson — corridoi preliminari di galleria

tanaro_arroscia/terrain/candidate_tunnel_profiles.csv — profili, lunghezze e dislivelli

# 13. Dati ancora mancanti nelle fasi avanzate

Per forecast operativo: feed osservativi correnti, ECMWF ensemble, eventuale radar ad alta frequenza e soglie operative ufficiali di livello/portata.

Per Tanaro–Arroscia: DTM regionali 5 m (link già salvati), portate/profili ufficiali per tempi di ritorno nelle sezioni scelte, sezioni trasversali reali e opere interferenti per HEC-RAS/2D.

Indagini geognostiche, idrogeologia e caratterizzazione geomeccanica solo dopo selezione di 1–3 corridoi di galleria.

Vincoli ambientali/paesaggistici, captazioni e sorgenti da sovrapporre dopo il primo screening tecnico.

# 14. Ambiente, terminale e riproducibilità

## 14.1 Entrare nel progetto

cd "/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1"

source ../.venv/bin/activate

## 14.2 Comandi canonici principali

python analyse_italy_seas_final_v2.py  —  ricalcola il mare 2026 a partire dai quattro raw in data/

caffeinate -i python download_medsea_historical_nw.py  —  ricostruisce il raw mare storico

caffeinate -i python process_medsea_historical_nw.py  —  ricostruisce climatologie e anomalie storiche

python download_era5_event_2000_nw_v2.py  —  ricostruisce il caso ERA5 ottobre 2000

python analyse_era5_event_2000_nw_v2.py  —  analizza il caso 2000

python validate_ivt_against_era5_integrated.py  —  ripete validazione IVT

caffeinate -i python download_era5_historical_nw.py  —  continua/ricostruisce ERA5 storico

python download_tanaro_arroscia_glofas_v2_1.py  —  GloFAS storico Tanaro–Arroscia

python download_arpal_tanaro_arroscia_v5_4.py  —  ARPAL/OMIRL storico

python download_arpa_piemonte_tanaro_v1_1.py  —  ARPA Piemonte storico

python download_tanaro_arroscia_static_geo_v1_1.py  —  geodati statici

python repair_tanaro_arroscia_static_geo_v1_2.py  —  verifica/ripara geodati statici

## 14.3 Gestione alimentazione Mac durante download lunghi

sudo pmset -a sleep 0 displaysleep 5

pmset -g

caffeinate -i python <script>.py

sudo pmset -a sleep 30 displaysleep 5   # ripristino comportamento normale

## 14.4 Ambiente Python e problema Intel/Apple Silicon

La pipeline attuale funziona nel .venv esistente; non ricrearlo mentre sono in corso download lunghi.

È presente un avviso macOS relativo ad applicazioni Intel non più supportate. La migrazione a un ambiente Python/Homebrew nativo Apple Silicon è da fare dopo il completamento dei download, verificando prima i pacchetti e gli script.

Per congelare l’ambiente prima della migrazione è opportuno creare un requirements con pip freeze e conservare anche python --version / which python / arch / brew --prefix.

## 14.5 Credenziali

Non inserire password/token nei file di progetto o nel presente documento.

ERA5/CDS: configurazione utente separata (~/.cdsapirc).

GloFAS/EWDS: configurazione separata (~/.ewdsapirc).

Copernicus Marine: usare autenticazione locale del client; non copiare credenziali nei manifest o negli script.

# 15. File che non vanno cancellati o sovrascritti

Tutti i raw NetCDF/GRIB/JSON/CSV/ZIP/GeoJSON scaricati.

Tutti i manifest *.jsonl: costituiscono il registro di provenienza, retry ed errori.

ocean_final/quality_control_report_final.txt e medsea_historical_analysis/medsea_historical_analysis_qc.txt.

basins_final/nw_receptors_final.geojson, .csv e report.

era5_analysis/event_2000_10_nw/ e in particolare i file di validazione IVT.

tanaro_arroscia/static_geo/static_geo_integrity_report_v1_2.json e static_geo_repair_manifest_v1_2.jsonl.

REGIONAL_DTM_5M_UPGRADE.txt.

Cataloghi stazioni e metadata ARPA/ARPAL.

# 16. Ricostruzione completa da zero — ordine consigliato

1.  Creare/ripristinare la cartella MedSea_Copernicus_Pipeline_v1 e l’ambiente Python; installare i pacchetti richiesti e configurare Copernicus Marine, CDS ed EWDS senza mettere token negli script.

2.  Ricreare o copiare i quattro raw mare 2026 in data/; eseguire analyse_italy_seas_final_v2.py; verificare i checkpoint QC riportati in questo documento.

3.  Eseguire download_medsea_historical_nw.py; controllare 39/39 SST e 39/39 3D; eseguire process_medsea_historical_nw.py e verificare STRUTTURA PASS.

4.  Ricreare i 21 recettori con build_nw_receptors_final.py e verificare 21/21, failures none.

5.  Eseguire il caso ERA5 ottobre 2000, l’analisi v2 e la validazione IVT; verificare correlazione ~0,99969 e direzione mediana ~0,33°.

6.  Avviare download_era5_historical_nw.py per settembre–dicembre 1987–2025; alla fine fare audit completo prima di costruire feature.

7.  Per Tanaro–Arroscia, completare GloFAS, ARPAL, ARPA Piemonte e geodati statici; preservare raw/manifest e produrre i sottobacini di controllo specifici.

8.  Costruire feature atmosferiche, marine source–receptor e stato antecedente; creare etichette osservate; addestrare e validare il modello probabilistico con blocchi temporali.

9.  Separare sempre il prodotto regionale di previsione dalla verifica idraulica Tanaro–Arroscia, pur condividendo dati e catalogo eventi.

10.  Per uso 2026, aggiornare mare e atmosfera con dati correnti/ensemble; usare il modello storico come calibrazione, non come sostituto delle previsioni operative.

# 17. Stato da cui ripartire

Mare 2026: COMPLETATO e validato.

Mare storico 1987–2025: COMPLETATO, audit PASS e sanity PASS.

21 recettori regionali: COMPLETATI.

ERA5 ottobre 2000 e validazione IVT: COMPLETATI.

ERA5 storico: IN CORSO; al termine va fatto l’audit integrale dei 624 file prima dell’elaborazione.

Tanaro–Arroscia: ARPA Piemonte e cartografia statica completati/verificati; ultimo stato documentato di GloFAS e ARPAL/OMIRL: in corso.

Passo scientifico successivo comune: costruzione delle feature atmosferiche per bacino e successivo collegamento source–receptor con SST′/OHC′ e IVT.

Documento vivo — Aggiornare questo riepilogo solo quando una fase cambia stato o quando viene adottata una nuova versione canonica di uno script. Non aggiungere versioni intermedie: sostituire il riferimento canonico e annotare il nuovo checkpoint QC.