# METEOROLOGIA E CURA DEL TERRITORIO

Riepilogo conclusivo della pipeline NW HydroClimate
dalla costruzione del dato al master dataset e al modello regionale di previsione delle piene

Stato al 25 agosto 2026

| FASE 9 — Master dataset regionale | CLOSED / CANONICAL v1.0 |
| --- | --- |
| FASE 10 — Modello regionale CORE | SVILUPPO CLOSED / FROZEN v1.2 |
| Validazione finale indipendente 2023–2025 | COMPLETATA / NO FURTHER TUNING |

Documento tecnico-scientifico di chiusura del ciclo di costruzione dati, feature engineering, target, master e modello CORE

# Controllo del documento

| Voce | Valore |
| --- | --- |
| Cartella principale del progetto | /Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1 |
| Ambiente Python principale | /Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/.venv |
| Ambiente GIS/terrain | /Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/.venv_terrain |
| Periodo storico principale | Settembre–dicembre 1987–2025 |
| Recettori regionali | 21 geografici; 20 con target idrologico supervisionato |
| Criterio di questo riepilogo | Sono riportati i prodotti canonici e i passaggi diagnostici necessari a comprendere le decisioni. Le versioni fallite o superate sono esplicitamente marcate come non canoniche. |
| Punto di chiusura | Il master CORE e il modello CORE sono conclusi. Il final holdout 2023–2025 è stato aperto e valutato una sola volta; non è più consentito tuning sullo stesso periodo. |

Nota — Questo documento fotografa lo stato realmente raggiunto al 25 agosto 2026. Non sostituisce i file di audit: li organizza, ne riporta gli esiti e identifica ciò che è canonico, diagnostico o superato.

# Indice dei contenuti

Sintesi conclusiva e stato del progetto

Obiettivo scientifico e architettura causale

Struttura informatica, ambienti e regole di riproducibilità

Fonti dati e acquisizione

Recettori regionali e geometrie

Osservazioni regionali: acquisizione, standardizzazione e QC

Feature meteorologiche e accoppiamento MedSea–IVT

Rete idrologica, soglie ufficiali e target primari

Costruzione delle label previsionali Q95

Whitelist delle feature dinamiche e descrittori statici

FASE 9 — Master dataset regionale canonico

FASE 10 — Modello regionale CORE: benchmark, freeze e calibrazione

Validazione finale indipendente 2023–2025

Interpretazione scientifica e limiti

Ramo parallelo Tanaro–Arroscia

Registro dei principali artefatti e script canonici

Artefatti diagnostici/superati da non usare come canonici

Stato finale, cosa è chiuso e cosa potrà essere fatto dopo

Appendice A — Rete dei 20 target idrologici e soglie ufficiali

Appendice B — Metriche finali del modello

# 1. Sintesi conclusiva e stato del progetto

Risultato principale. Il progetto ha completato l’intera catena necessaria per passare da fonti eterogenee marine, atmosferiche, meteorologiche, idrologiche e territoriali a un master dataset riproducibile e a un modello regionale CORE di previsione probabilistica delle piene a 24, 48 e 72 ore. La Fase 9, cioè il master dataset regionale, è formalmente CLOSED / CANONICAL v1.0. La Fase 10, cioè lo sviluppo del modello CORE, è stata chiusa con configurazioni congelate e validazione indipendente sul final holdout 2023–2025.

| Blocco | Stato finale | Indicatore chiave |
| --- | --- | --- |
| Mare storico MedSea 1987–2025 | CLOSED / QC PASS | 4.758 giorni SST; 156 mesi OHC |
| ERA5 storico 1987–2025 | CLOSED / PASS | 624 file mensili/famiglia attesi; feature bacino 99.918 righe |
| Osservazioni Piemonte | CLOSED / PASS | 407 serie: 397 DATA_OK, 10 NO_DATA_SOURCE |
| Osservazioni Valle d’Aosta | CLOSED / PASS | 522 station-parameter: 504 DATA_OK, 18 NO_DATA_SOURCE |
| Osservazioni Liguria | CLOSED / PASS | 780 target-year: 411 DATA_OK, 369 NO_DATA_CONFIRMED |
| Valori osservati standardizzati | CLOSED / PASS | 27.822.958 valori numerici; 1.312 serie |
| Layer giornaliero stazioni | CLOSED / PASS | 2.517.182 righe giornaliere |
| Recettori regionali | CLOSED | 21 recettori geografici |
| Target idrologici primari | CLOSED / CANONICAL | 20 target/proxy; LIG_ENTELLA senza target |
| Label foldwise Q95 | CLOSED / CANONICAL v1.3 | 263.520 righe FIT+VALIDATION+TEST |
| Whitelist dinamica | CLOSED / CANONICAL v1.3 | 83 feature dinamiche CORE |
| Whitelist statica | CLOSED / CANONICAL v1.1 | 14 descrittori statici |
| FASE 9 — Master CORE | CLOSED / CANONICAL v1.0 | 263.520 righe; 97 predittori; 3 label |
| FASE 10 — Modello CORE | CLOSED / FROZEN v1.2 | HistGradientBoosting a 24/48/72 h |
| Final holdout 2023–2025 | EVALUATED / FINAL | AP 0,409 / 0,336 / 0,291 |

Il punto metodologico più importante è il seguente: dopo la valutazione finale 2023–2025 non è più consentito modificare feature, modello, weighting, calibratore o soglie sulla base di quei risultati e continuare a chiamare lo stesso periodo “holdout indipendente”. Qualunque sviluppo ulteriore sarà una nuova analisi post-hoc e avrà bisogno di un nuovo periodo futuro indipendente.

# 2. Obiettivo scientifico e architettura causale

L’obiettivo generale è costruire un modello probabilistico regionale per Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria che colleghi lo stato termico anomalo del Mediterraneo, il trasporto atmosferico di umidità, la precipitazione e lo stato antecedente del territorio alla successiva risposta idrologica. Il modello non assume a priori che un Mediterraneo più caldo produca automaticamente più pioggia o più alluvioni: le relazioni sono trattate come condizionate, potenzialmente non lineari e da stimare empiricamente.

Catena causale di riferimento: stato termico marino → disponibilità di vapore/scambio aria-mare → trasporto atmosferico (IVT) → convergenza e sollevamento/orografia → precipitazione → risposta del bacino → piena.

Il blocco marino usa SST e contenuto termico 0–100 m come stato del serbatoio termico, non come energia automaticamente trasferita all’atmosfera.

Il modello regionale è pooled/hierarchical: i 20 recettori con target condividono una struttura comune, mentre i descrittori statici permettono di rappresentarne differenze morfometriche e orografiche.

Previsione delle piene e gestione operativa di dighe/infrastrutture sono tenute separate. Le dighe possono essere sia fattore di rischio sia strumento di laminazione a seconda della capacità residua e delle regole operative.

Il ramo Tanaro–Arroscia è parallelo: riusa dati e metodologia ma risponde a una domanda ingegneristica distinta, cioè la prefattibilità di un collegamento idraulico interbacino controllato.

# 3. Struttura informatica, ambienti e regole di riproducibilità

Cartella radice del progetto:

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1

Ambienti principali:

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/.venv

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/.venv_terrain

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/.venv_glofas_audit

I dati raw non vengono sovrascritti. Ogni elaborazione produce una cartella versionata separata.

Gli script lunghi sono progettati con avanzamento esplicito, fasi, percentuale, tempo trascorso, velocità ed ETA quando calcolabile.

Gli audit sono parte della pipeline scientifica: un prodotto diventa canonico soltanto dopo controlli di struttura, duplicati, date, semantica temporale, completezza e leakage.

Le versioni intermedie non vengono pubblicate come pipeline definitiva. Il repository finale dovrà contenere soltanto script effettivamente usati o necessari alla riproducibilità.

Le credenziali e i token non fanno parte degli artefatti da pubblicare.

# 4. Fonti dati e acquisizione

| Fonte / provider | Prodotto | Periodo / dominio | Uso nel progetto |
| --- | --- | --- | --- |
| Copernicus Marine | Mediterranean Sea Physics: thetao, statici e grid metrics | 1987–2025 Sep–Dec; blocco 2026 separato | SST, OHC 0–100 m, anomalie e coupling con IVT |
| ECMWF / Copernicus ERA5 | Pressure levels + single levels | 1987–2025 Sep–Dec; evento 10–18 ottobre 2000 | Stato atmosferico, IVT, precipitazione, suolo, vento, pressione, antecedenti |
| CEMS GLoFAS | Historical river discharge v4.0 | 1987–2025 Sep–Dec, Tanaro–Arroscia | Screening idrologico e ramo Tanaro–Arroscia |
| ARPA Piemonte | Banca Dati Storica meteo-idro-nivologica | Serie regionali storiche | Osservazioni, target idrologici, meteo osservata, soglie operative correnti |
| Regione Valle d’Aosta / Centro Funzionale | Dataview / pacchetti ZIP | Serie storiche | Osservazioni regionali |
| Regione Liguria / ARPAL | OMIRL / SiraQualMeteo | Serie storiche | Osservazioni regionali e livelli idrometrici |
| Copernicus DEM GLO-30 | DSM globale ~30 m | 21 recettori NW | Orografia e morfometria regionale |

## 4.1 Mediterraneo 2026 e storico 1987–2025

Il blocco mare è stato costruito in due parti. Il blocco 2026 descriveva lo stato reale iniziale del Mediterraneo fino al 16 agosto 2026; il blocco storico 1987–2025 è invece quello usato per l’analisi climatologica e per le feature storiche del modello.

Blocco 2026: 77 giorni, griglia 276×385, 25 livelli fino a circa 105 m, integrazione OHC troncata geometricamente a 100 m; vertical closure PASS.

Blocco storico: 39 anni, settembre–dicembre; 4.758 giorni SST e 156 mesi OHC.

Climatologia SST: baseline esplicita 1991–2020 per giorno calendario. Climatologia OHC: baseline 1991–2020 per mese.

Le anomalie sulla baseline chiudono numericamente intorno a zero; nessuna imputazione arbitraria dei missing marini costieri.

medsea_historical_analysis/medsea_daily_sst_summary_1987_2025.csv

medsea_historical_analysis/medsea_monthly_ohc_summary_1987_2025.csv

## 4.2 ERA5: evento 2000, storico e feature giornaliere

L’evento di ottobre 2000 è stato utilizzato come caso di calibrazione e controllo dell’integrazione IVT. Successivamente è stato completato il download storico settembre–dicembre 1987–2025 e sono state prodotte feature giornaliere per tutti i 21 recettori.

Audit raw storico: CLOSED / PASS, 624 file attesi e verificati.

Tabella base giornaliera ai recettori: 99.918 righe = 21 recettori × 4.758 date.

Tabella derivata causale: 99.918 righe, con antecedenti e feature atmosferiche derivate.

Nessun bridging dicembre→settembre per le finestre antecedenti: i NaN di inizio settembre sono missing strutturali e rimangono tali.

ERA5 è reanalysis/hindcast. Per un sistema operativo reale dovrà essere sostituito o mappato a un’analisi/NWP disponibile al tempo di emissione.

era5_historical_nw/basin_features_historical_v1_0/era5_basin_features_daily_1987_2025_v1_0.csv

era5_historical_nw/basin_features_derived_v1_0/era5_basin_features_daily_derived_1987_2025_v1_0.csv

# 5. Recettori regionali e geometrie

Sono stati costruiti 21 recettori idrometeorologici finali, utilizzati per aggregare ERA5, MedSea–IVT e osservazioni. Sono unità modellistiche regionali e non vengono automaticamente interpretati come perfette chiusure fisiche di una singola sezione idrometrica.

NW_DORA_RIPARIA

NW_STURA_LANZO

NW_STURA_DEMONTE

NW_TANARO_ALTO

NW_TANARO_MEDIO_BASSO

NW_BORMIDA

NW_ORBA

NW_SCRIVIA

NW_DORA_BALTEA

NW_ORCO

NW_PELLICE

NW_CHISONE

NW_MAIRA

NW_VARAITA

NW_SESIA

NW_TOCE

LIG_BISAGNO

LIG_POLCEVERA

LIG_ENTELLA

LIG_MAGRA

LIG_CENTA

basins_final/nw_receptors_final.geojson

basins_final/nw_receptors_final.csv

Nota — LIG_ENTELLA è presente nel registro statico dei 21 recettori ma non ha ancora un target idrologico primario canonico; per questo il modello supervisionato finale usa 20 recettori.

# 6. Osservazioni regionali: acquisizione, standardizzazione e QC

La costruzione del modello ha richiesto una vera pipeline interregionale, perché Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria espongono dati con formati, convenzioni e meccanismi di accesso differenti. Il lavoro non si è limitato al download: sono stati costruiti registry, manifest, layer di valori standardizzati, semantica temporale e layer giornalieri.

| Regione | Unità/serie | Esito principale | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Piemonte | 407 serie | 397 DATA_OK; 10 NO_DATA_SOURCE | 290 meteo; 117 idrologiche |
| Valle d’Aosta | 522 station-parameter da 93 ZIP | 504 DATA_OK; 18 NO_DATA_SOURCE | Acquisizione ZIP e ingestione/QC locale |
| Liguria | 780 combinazioni target-year | 411 DATA_OK; 369 NO_DATA_CONFIRMED | 0 errori scientifici di parametro |

Registry temporale canonico: nw_observations_standardized_v1_4/observation_series_registry_v1_4.csv.

Manifest dei valori standardizzati: nw_observations_values_v1_0/standardized_series_manifest_v1_2.csv.

Totale valori numerici standardizzati: 27.822.958 righe, 1.312 serie; PASS 1.312/1.312.

Layer giornaliero: 2.517.182 righe; nessuna aggregazione idrologica indiscriminata tra sezioni diverse.

Regola semantica: per sorgenti già giornaliere daily_max non viene interpretato come vero picco sub-giornaliero; è semplicemente il singolo valore giornaliero disponibile.

## 6.1 Mapping osservazioni → recettori

Il mapping canonico mantiene la multi-membership per le variabili meteorologiche quando fisicamente coerente. Per le variabili idrologiche si evita invece qualsiasi media tra sezioni diverse. La mappatura della Valle d’Aosta verso NW_DORA_BALTEA è una scelta di scope del modello attuale, non una delineazione fisica di tutti i sottobacini valdostani.

nw_observations_basin_mapping_v1_3/

# 7. Feature meteorologiche e accoppiamento MedSea–IVT

## 7.1 Meteo osservata per bacino

Le osservazioni meteorologiche sono state riassunte per recettore come statistiche della rete di stazioni, non come interpolazioni areali del bacino. Il prodotto canonico contiene 99.918 righe.

nw_observed_meteo_basin_features_v1_0/observed_meteo_basin_daily_1987_2025_v1_0.csv

Le feature di precipitazione osservata hanno buona copertura pooled ma non uniforme tra recettori/fold.

Le variabili snow/wind e diverse metriche temperatura/soleggiamento sono molto sparse in ampie parti della rete storica.

I campi di coverage, completezza e conteggio stazioni sono trattati come QA/metadata, non come predittori fisici primari, per evitare che il modello impari la storia della rete osservativa.

## 7.2 Coupling MedSea × IVT

Il coupling marino-atmosferico è un proxy geometrico/Euleriano, non una back-trajectory Lagrangiana. Per ogni recettore viene definito il supporto marino rispetto alla direzione di trasporto IVT e vengono associate SST/OHC del corridoio marino solo quando esiste supporto fisico/metodologico.

medsea_historical_analysis/basin_coupling_canonical_v1_2/medsea_ivt_basin_coupling_daily_1987_2025_canonical_v1_2.csv

99.918 righe, coerenti con le chiavi receptor_id + date.

Baseline angolare canonica ±45°, con sensitivity ±30°/±45°/±60°.

Lo stato “no marine support” non è un missing da imputare a zero: è una condizione fisico-metodologica esplicita.

# 8. Rete idrologica, soglie ufficiali e target primari

Il percorso sulle soglie è stato volutamente prudente. I primi estrattori numerici locali producevano candidati inquinati da valori osservativi e sono stati abbandonati. La rete finale usa una sola sezione primaria/proxy per recettore, con soglie ufficiali verificate separatamente e senza imporne la validità storica retroattiva al 1987.

Rete finale: 19 PRIMARY_TARGET + 1 PRIMARY_PROXY_TRIBUTARY (LIG_CENTA su Neva/Cisano).

LIG_ENTELLA resta senza target idrologico primario canonico.

Registro soglie ufficiali v1.1: 20/20 controlli con soglia operativa corrente verificata; 14 FLOW + 6 STAGE; pending 0.

Correzione importante: NW_ORBA usa CASAL CERMELLI ORBA, non Basaluzzo.

Le soglie correnti sono metadati operativi di riferimento. Non vengono assunte come storicamente invarianti per tutta la serie 1987–2025.

nw_official_primary_threshold_registry_v1_1/official_primary_threshold_registry_v1_1.csv

nw_official_primary_threshold_registry_v1_1/hydrological_primary_target_network_v1_1.csv

## 8.1 Base giornaliera idrologica primaria

La base target giornaliera è stata costruita senza conversioni stage→flow e senza imputazione. Per la Liguria, quando la sorgente è oraria, si usa daily_max del livello; per il Piemonte si conserva il valore giornaliero canonico e lo si descrive esplicitamente come valore giornaliero, non picco istantaneo.

nw_primary_daily_hydrology_target_base_v1_0/nw_primary_daily_hydrology_target_base_1987_2025_v1_0.csv

20 recettori × 4.758 date = 95.160 righe esatte.

Valori target numerici presenti: 56.658.

Copertura storica variabile per recettore (~48,6%–76,6%). I missing restano missing e non significano “nessuna piena”.

# 9. Costruzione delle label previsionali Q95

Per evitare l’uso retroattivo non verificato delle soglie operative correnti e per prevenire leakage, il target previsionale è stato definito con soglia statistica receptor-specific Q95 stimata esclusivamente sul FIT di ciascun fold. La Q97,5 è mantenuta come severità secondaria/diagnostica.

| Fold | FIT | VALIDATION | TEST |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | ≤ 2013 | 2014–2016 | 2017–2019 |
| F2 | ≤ 2016 | 2017–2019 | 2020–2022 |
| F3 | ≤ 2019 | 2020–2022 | 2023–2025 |

Orizzonti: 24 h = t+1; 48 h = t+1..t+2; 72 h = t+1..t+3.

Se almeno un giorno futuro osservato supera Q95, la label è positiva anche se un altro giorno della finestra è missing.

La label negativa è ammessa solo quando la finestra futura è completa e non contiene superamenti.

Se non c’è evidenza positiva ma la finestra è incompleta, la label resta NaN.

Nessun bridging dicembre→settembre.

Nessuno split casuale: solo rolling/blocked temporal validation.

Evoluzione degli artefatti. Il preflight v1.0 è stato dichiarato non canonico per supporto insufficiente nei primi fold e per un bug nella logica dei missing futuri. Il preflight v1.1 ha corretto la logica. La policy è stata congelata in v1.2. Poiché il file v1.2 conteneva soltanto VALIDATION e TEST, è stato poi costruito il prodotto modeling v1.3 con FIT+VALIDATION+TEST, verificando che le label VALIDATION/TEST fossero riprodotte esattamente.

nw_foldwise_q95_modeling_labels_canonical_v1_3/foldwise_q95_modeling_labels_canonical_v1_3.csv

Totale righe: 263.520.

0 duplicati.

Riproduzione delle label v1.2 su VALIDATION/TEST: PASS, 0 mismatch di chiavi e 0 mismatch di label.

0 combinazioni pooled FIT senza positivi.

# 10. Whitelist delle feature dinamiche e descrittori statici

## 10.1 Whitelist dinamica canonica v1.3

Il preflight delle feature ha inventariato tutte le colonne, incluso il metadato non numerico era5.label, e ha separato feature fisiche, support-state, calendario, QA, metadata, angoli grezzi e duplicati cross-source.

83 feature dinamiche nel CORE finale.

74 feature dinamiche fisiche primarie.

8 support companion MedSea necessari a interpretare la condizionalità del supporto marino.

1 indice stagionale noto: season_day.

era5.label escluso esplicitamente; season_year escluso; QA/network metadata esclusi; nessuna imputazione.

Le 7 statistiche di precipitazione osservata sono congelate separatamente come OPTIONAL_OBS_PRECIP_AUGMENTATION: 51/60 coppie receptor×fold eleggibili; non fanno parte del master CORE.

nw_dynamic_causal_feature_whitelist_canonical_v1_3/primary_dynamic_feature_whitelist_canonical_v1_3.csv

nw_dynamic_causal_feature_whitelist_canonical_v1_3/optional_observed_precip_whitelist_canonical_v1_3.csv

## 10.2 Descrittori statici dei recettori

Il DEM Copernicus GLO-30 è stato riproiettato in EPSG:32632 a 30 m per calcolare pendenze metriche. Il preflight statico ha prodotto area, forma, quote, rilievo, ipsometria, fasce altimetriche e pendenza per tutti i 21 recettori.

Preflight: PASS; 21 recettori, 20 tile DEM disponibili, 0 duplicati, 0 descrittori mancanti, nessun recettore con copertura DEM < 98%.

Whitelist statica parsimoniosa: 14 feature.

Esclusi centroidi come predictor primari, perimeter/equivalent diameter ridondanti, quarta fascia altimetrica complementare e statistiche di distribuzione ridondanti.

Copernicus GLO-30 è usato come DSM regionale; non sostituisce un DTM per progetto idraulico di dettaglio.

| Feature canonica | Famiglia |
| --- | --- |
| static__area_km2 | GEOMETRY_SCALE |
| static__circularity_4piA_P2 | GEOMETRY_SHAPE |
| static__convexity_area_ratio | GEOMETRY_SHAPE |
| static__elevation_m_mean | OROGRAPHY |
| static__elevation_m_p90 | OROGRAPHY |
| static__relief_m | OROGRAPHY_RELIEF |
| static__hypsometric_integral_proxy | OROGRAPHY_HYPSOMETRY |
| static__elevation_fraction_lt500m | ELEVATION_BAND |
| static__elevation_fraction_500_1000m | ELEVATION_BAND |
| static__elevation_fraction_1000_1500m | ELEVATION_BAND |
| static__slope_deg_mean | SLOPE |
| static__slope_deg_p90 | SLOPE |
| static__slope_fraction_ge15deg | SLOPE_THRESHOLD_FRACTION |
| static__slope_fraction_ge30deg | SLOPE_THRESHOLD_FRACTION |

nw_static_receptor_descriptor_whitelist_canonical_v1_1/static_receptor_descriptor_whitelist_canonical_v1_1.csv

# 11. FASE 9 — Master dataset regionale canonico

La Fase 9 è completata. Il master CORE fold-wise è l’artefatto centrale che unisce le label canoniche con 83 feature dinamiche e 14 descrittori statici, mantenendo il fold_id e la partition necessari a una validazione temporalmente corretta.

nw_hydroclimate_foldwise_master_core_canonical_v1_0/nw_hydroclimate_foldwise_master_core_v1_0.parquet

nw_hydroclimate_foldwise_master_core_canonical_v1_0/nw_hydroclimate_foldwise_master_core_v1_0.csv.gz

| Caratteristica | Valore finale |
| --- | --- |
| Righe | 263.520 |
| Recettori supervisionati | 20 |
| Fold | 3 |
| Predittori dinamici | 83 |
| Predittori statici | 14 |
| Predittori totali | 97 |
| Label | 3: 24 h, 48 h, 72 h |
| Duplicati fold/receptor/issue_date | 0 |
| Join dinamico | 1,000000 |
| Join statico | 1,000000 |
| Forbidden predictor names | 0 |
| Missing statici | 0 |
| Mismatch riproduzione label | 0 |
| Stato | PASS_WITH_EXPECTED_DYNAMIC_MISSINGNESS → CLOSED / CANONICAL v1.0 |

Missingness dinamica ammessa. Il master non effettua imputazione globale. Restano i NaN strutturali delle finestre antecedenti a inizio settembre e i NaN MedSea associati a “no marine support”. Qualunque trasformazione necessaria a un modello deve essere stimata esclusivamente all’interno del FIT del fold.

# 12. FASE 10 — Modello regionale CORE: benchmark, freeze e calibrazione

## 12.1 Preflight di modellazione

Master letto da Parquet: 263.520 righe, 97 predittori.

0 predictor vietati e 0 predictor costanti nei FIT.

Tutti i receptor/fold/horizon hanno positivi nel FIT.

Scikit-learn operativo; nessuno scoring TEST nel preflight.

Metriche di selezione: Average Precision / PR-AUC primaria; ROC-AUC, Brier, log-loss e calibrazione secondarie.

Confronto previsto tra natural row weighting e receptor-balanced weighting.

## 12.2 Correzione della policy di holdout

È stato riconosciuto prima del benchmark che F1 TEST 2017–2019 coincide temporalmente con F2 VALIDATION e F2 TEST 2020–2022 coincide con F3 VALIDATION. Di conseguenza questi periodi non possono essere riutilizzati come holdout finali indipendenti se le validation successive partecipano alla scelta del modello. Il solo holdout finale realmente incontaminato è quindi F3 TEST 2023–2025.

## 12.3 Benchmark validation-only

Sono stati eseguiti 171 fitting: 19 configurazioni × 3 fold × 3 orizzonti. Nessuna partizione TEST è stata valutata. Candidate families: baseline climatologiche, Logistic Elastic-Net e HistGradientBoosting, con due strategie di weighting per i modelli non baseline.

Candidate fit failures: 0.

TEST model scoring performed: False.

La famiglia HistGradientBoosting è risultata prima a tutti gli orizzonti.

| Orizzonte | Config ID | Modello | Weighting | Iperparametri | Mean validation AP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 h | M2_HGB_W2_LR0p1_LEAF31_L21p0 | HistGradientBoosting | Receptor-balanced | learning_rate=0,10; max_leaf_nodes=31; l2=1,0 | 0,631 |
| 48 h | M2_HGB_W2_LR0p1_LEAF31_L21p0 | HistGradientBoosting | Receptor-balanced | learning_rate=0,10; max_leaf_nodes=31; l2=1,0 | 0,583 |
| 72 h | M2_HGB_W1_LR0p05_LEAF15_L21p0 | HistGradientBoosting | Natural row weighting | learning_rate=0,05; max_leaf_nodes=15; l2=1,0 | 0,542 |

## 12.4 Freeze sviluppo, calibrazione e soglie

Le configurazioni selezionate sono state congelate. I modelli sono stati rifittati sui FIT; le predizioni OOF sono state prodotte esclusivamente sulle VALIDATION 2014–2022. Su queste predizioni è stata stimata una calibrazione Platt pooled per orizzonte. I modelli base definitivi sono stati poi rifittati sul solo F3 FIT, cioè sui dati fino al 2019.

| Orizzonte | Brier raw dev. | Brier calibrato dev. | Soglia MAX_CSI | Soglia recall≈80% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 h | 0,03095 | 0,02900 | 0,321 | 0,132 |
| 48 h | 0,04175 | 0,04020 | 0,355 | 0,095 |
| 72 h | 0,05182 | 0,05099 | 0,340 | 0,078 |

nw_flood_models_frozen_development_v1_2/frozen_model_protocol_v1_2.csv

nw_flood_models_frozen_development_v1_2/models/

Nota — Le metriche post-calibrazione 2014–2022 sono diagnostiche di sviluppo, non stime unbiased della performance finale.

# 13. Validazione finale indipendente 2023–2025

Il final holdout è stato aperto una sola volta. Lo script one-shot ha verificato i checksum degli artefatti congelati, creato un file-sentinella e valutato esclusivamente F3 TEST 2023–2025. Modelli, calibratori e soglie non sono stati modificati.

| Orizzonte | Righe test | Positivi | Prevalenza | AP | ROC-AUC | Brier | Brier Skill | Cal. slope | Cal. intercept |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 h | 6.986 | 304 | 4,35% | 0,409 | 0,875 | 0,0320 | +0,232 | 0,928 | +0,135 |
| 48 h | 6.928 | 399 | 5,76% | 0,336 | 0,836 | 0,0450 | +0,173 | 0,848 | −0,189 |
| 72 h | 6.870 | 489 | 7,12% | 0,291 | 0,810 | 0,0588 | +0,114 | 0,758 | −0,504 |

Il modello mantiene skill probabilistico a tutti e tre gli orizzonti. Il decadimento 24→48→72 ore è fisicamente e statisticamente atteso. Il Brier Skill Score resta positivo anche a 72 ore, quindi le probabilità fanno meglio della climatologia del FIT sul periodo indipendente.

| Orizzonte | Policy soglia | Soglia | Precision | Recall | CSI | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 h | MAX_CSI | 0,321 | 0,585 | 0,316 | 0,258 | 0,410 |
| 24 h | Recall80 | 0,132 | 0,371 | 0,536 | 0,281 | 0,439 |
| 48 h | MAX_CSI | 0,355 | 0,534 | 0,253 | 0,207 | 0,344 |
| 48 h | Recall80 | 0,095 | 0,238 | 0,586 | 0,204 | 0,339 |
| 72 h | MAX_CSI | 0,340 | 0,369 | 0,290 | 0,194 | 0,325 |
| 72 h | Recall80 | 0,078 | 0,199 | 0,646 | 0,180 | 0,305 |

Risultato operativo importante. La soglia definita in sviluppo per recall ≈80% non mantiene l’80% di recall giornaliera sul final holdout: ottiene circa 53,6% a 24 h, 58,6% a 48 h e 64,6% a 72 h. Questo è un risultato finale da riportare, non un motivo per riottimizzare la soglia sul test.

| Orizzonte | Policy | Cluster veri | Cluster colpiti | Hit rate | Cluster allerta | Falsi cluster | False-alert fraction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 h | MAX_CSI | 95 | 54 | 56,8% | 102 | 42 | 41,2% |
| 24 h | Recall80 | 95 | 73 | 76,8% | 217 | 138 | 63,6% |
| 48 h | MAX_CSI | 90 | 49 | 54,4% | 116 | 59 | 50,9% |
| 48 h | Recall80 | 90 | 81 | 90,0% | 432 | 337 | 78,0% |
| 72 h | MAX_CSI | 88 | 62 | 70,5% | 226 | 147 | 65,0% |
| 72 h | Recall80 | 88 | 84 | 95,5% | 573 | 478 | 83,4% |

Nota — I cluster sono sequenze di issue-date consecutive positive all’interno del recettore. Non equivalgono ancora a una ricostruzione fisica completa dell’evento idrologico.

| Orizzonte | Metrica | Stima | IC bootstrap 95% |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 h | AP | 0,409 | 0,303–0,515 |
| 24 h | ROC-AUC | 0,875 | 0,831–0,929 |
| 24 h | Brier | 0,0320 | 0,0210–0,0447 |
| 48 h | AP | 0,336 | 0,253–0,420 |
| 48 h | ROC-AUC | 0,836 | 0,801–0,877 |
| 48 h | Brier | 0,0450 | 0,0328–0,0589 |
| 72 h | AP | 0,291 | 0,223–0,367 |
| 72 h | ROC-AUC | 0,810 | 0,786–0,834 |
| 72 h | Brier | 0,0588 | 0,0461–0,0725 |

Gli intervalli sono ottenuti con 2.000 replicazioni bootstrap a blocchi receptor_id × season-year (59 blocchi), non con resampling indipendente delle singole righe giornaliere. Questo riduce il rischio di sottostimare l’incertezza dovuta alla dipendenza temporale e alle finestre di previsione sovrapposte.

nw_flood_model_final_holdout_evaluation_v1_0/final_holdout_predictions_v1_0.parquet

nw_flood_model_final_holdout_evaluation_v1_0/final_holdout_probability_metrics_v1_0.csv

nw_flood_model_final_holdout_evaluation_v1_0/final_holdout_bootstrap_ci_v1_0.csv

# 14. Interpretazione scientifica e limiti

Il modello CORE dimostra capacità discriminante e skill probabilistico indipendente, ma non è ancora un sistema operativo di allerta pronto per il tempo reale.

ERA5 è reanalysis: per operatività servono analisi/NWP disponibili al tempo di emissione e un audit rigoroso della disponibilità reale delle feature.

Le feature same-day assumono convenzione di issue time a fine giornata t; un sistema intraday richiederebbe feature disponibili entro il cutoff operativo.

Le soglie ufficiali ARPA/ARPAL sono correnti e non vengono retroproiettate automaticamente al 1987.

LIG_CENTA usa un proxy tributario Neva/Cisano; questa eccezione deve rimanere esplicita in ogni pubblicazione.

LIG_ENTELLA non ha target idrologico primario canonico e non partecipa al modello supervisionato finale.

Le feature di precipitazione osservata non fanno parte del CORE: sono un’analisi augment opzionale e non possono essere usate post-hoc per “migliorare” il risultato 2023–2025 senza perdere l’indipendenza del test.

Le probabilità e le soglie non devono essere interpretate come sostituto della responsabilità operativa dei Centri Funzionali o delle procedure ufficiali di protezione civile.

Il modello non contiene ancora una componente esplicita di forecast meteorologico futuro t+1..t+H: usa stato storico/antecedente. Un’implementazione operativa dovrà integrare previsioni NWP o analoghi coerenti con l’issue time.

# 15. Ramo parallelo Tanaro–Arroscia

Il ramo Tanaro–Arroscia è rimasto separato dal modello regionale generale. Il suo obiettivo è verificare, senza assumere il beneficio a priori, se un trasferimento controllato possa ridurre il rischio in presenza di asincronia dei picchi e capacità residua del bacino ricevente.

GLoFAS Historical v4.0 settembre–dicembre 1987–2025: audit canonico v1.2 CLOSED, 154 mesi strict PASS + 2 eccezioni di sorgente documentate (dicembre 2024 e 2025).

Mancano soltanto 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025 dopo normalizzazione; nessuna interpolazione.

Terrain/hydrology Tanaro–Arroscia: CLOSED / PASS. Controllo area Garessio: DEM 252,68 km² vs ufficiale 250 km² (errore ~1,07%). Pieve: DEM 86,42 km² vs ufficiale 87 km² (errore ~0,67%).

Screening eventi v1.1: 17 eventi candidati; presenti categorie BOTH_HIGH_SAME_DAY, BOTH_HIGH_PIEVE_EARLIER, ARROSCIA_DOMINANT e TANARO_DOMINANT.

Il timing disponibile è screening giornaliero/suborario; non prova ancora il lag idraulico né la fattibilità del collegamento.

Le sezioni Garessio/Pieve sono controlli idrologici, non sono automaticamente i punti di presa/restituzione di un eventuale tunnel.

Nota — Qualunque progetto di collegamento richiederà dati idraulici, sezioni, regole operative, capacità di trasferimento, vincoli ambientali e studi di rischio dedicati. Il modello regionale non sostituisce la progettazione ingegneristica.

# 16. Registro dei principali artefatti e script canonici

La tabella seguente riporta gli script e gli artefatti che devono essere considerati riferimento attuale. Per i raw massivi si indica la cartella/pattern, non ogni singolo file.

| Blocco | Script / versione | Artefatto principale | Stato |
| --- | --- | --- | --- |
| Mare 2026 | analyse_italy_seas_final_v2.py | ocean_final/ | COMPLETATO / VALIDATO |
| Mare storico download | download_medsea_historical_nw.py | medsea_historical_nw/ | CLOSED / AUDIT PASS |
| Mare storico process | process_medsea_historical_nw.py | medsea_historical_analysis/ | CLOSED / SANITY PASS |
| Recettori regionali | build_nw_receptors_final.py | basins_final/nw_receptors_final.geojson | 21/21 CLOSED |
| ERA5 evento 2000 download | download_era5_event_2000_nw_v2.py | era5/event_2000_10_nw_daily/ | COMPLETATO |
| ERA5 evento 2000 analisi | analyse_era5_event_2000_nw_v2.py | era5_analysis/event_2000_10_nw/ | COMPLETATO / QC |
| ERA5 storico | download_era5_historical_nw.py | era5_historical_nw/ | CLOSED / PASS |
| ERA5 basin base | pipeline basin_features_historical_v1_0 | era5_basin_features_daily_1987_2025_v1_0.csv | CLOSED |
| ERA5 derived | pipeline basin_features_derived_v1_0 | era5_basin_features_daily_derived_1987_2025_v1_0.csv | CLOSED |
| MedSea–IVT coupling | canonical v1.2 | medsea_ivt_basin_coupling_daily_1987_2025_canonical_v1_2.csv | CLOSED / CANONICAL |
| Obs registry temporale | registry v1.4 | observation_series_registry_v1_4.csv | CLOSED |
| Obs valori | manifest v1.2 | standardized_series_manifest_v1_2.csv | CLOSED / PASS |
| Obs layer giornaliero | build_nw_observation_daily_station_layer_v1_0.py | nw_observations_daily_v1_0/ | CLOSED / PASS |
| Obs→basin mapping | mapping v1.3 | nw_observations_basin_mapping_v1_3/ | CLOSED / CANONICAL |
| Observed meteo basin | v1.0 | observed_meteo_basin_daily_1987_2025_v1_0.csv | CLOSED / CANONICAL |
| Primary target network | v1.1 | hydrological_primary_target_network_v1_1.csv | CLOSED / CANONICAL |
| Official threshold registry | v1.1 | official_primary_threshold_registry_v1_1.csv | CLOSED / CANONICAL |
| Daily hydro target base | build_nw_primary_daily_hydrology_target_base_v1_0.py | nw_primary_daily_hydrology_target_base_1987_2025_v1_0.csv | CLOSED / CANONICAL |
| Modeling labels | build_nw_foldwise_q95_modeling_labels_canonical_v1_3.py | foldwise_q95_modeling_labels_canonical_v1_3.csv | CLOSED / CANONICAL |
| Dynamic whitelist | freeze_nw_dynamic_causal_feature_whitelist_v1_3.py | primary_dynamic_feature_whitelist_canonical_v1_3.csv | CLOSED / CANONICAL |
| Static descriptors preflight | preflight_nw_static_receptor_descriptors_v1_0.py | static_receptor_descriptors_v1_0.csv | PASS |
| Static whitelist | freeze_nw_static_receptor_descriptor_whitelist_v1_1.py | static_receptor_descriptor_whitelist_canonical_v1_1.csv | CLOSED / CANONICAL |
| Master CORE | build_nw_hydroclimate_foldwise_master_core_v1_0.py | nw_hydroclimate_foldwise_master_core_v1_0.parquet | CLOSED / CANONICAL |
| Model preflight | preflight_nw_flood_modeling_protocol_v1_0.py | nw_flood_modeling_protocol_preflight_v1_0/ | PASS |
| Validation benchmark | benchmark_nw_flood_models_validation_only_v1_1.py | nw_flood_model_validation_benchmark_v1_1/ | PASS / TEST untouched |
| Model freeze/calibration | freeze_nw_flood_models_and_calibration_v1_2.py | nw_flood_models_frozen_development_v1_2/ | CLOSED / FROZEN |
| Final holdout | evaluate_nw_flood_models_final_holdout_v1_0.py | nw_flood_model_final_holdout_evaluation_v1_0/ | FINAL / no further tuning |
| GLoFAS audit Tanaro–Arroscia | audit_tanaro_arroscia_glofas_v1_2.py | tanaro_arroscia/audit/glofas_v1_2/ | CLOSED |

# 17. Artefatti diagnostici/superati da non usare come canonici

Il percorso ha incluso diversi preflight utili a scoprire problemi metodologici. Devono essere conservati come traccia di audit, ma non usati come fonte finale.

| Artefatto | Motivo per cui non è canonico |
| --- | --- |
| Threshold numeric candidate extraction v1.2 / review v1.3 | Pipeline locale numerica sovrainclusiva e contaminata da valori osservativi; non usare soglie estratte come registry ufficiale. |
| Threshold dual-family review v1.4 | Diagnostico; non sostituisce il registry ufficiale v1.1. |
| Primary threshold worklist v1.0 | Candidati locali inquinati; non canonico. |
| Observation alignment v1.0 | Fallito immediatamente per schema variable_codes; nessun dato scientifico modificato. |
| Piemonte peak/retrieval screening v1.0 | Diagnostico; percorso di 584 richieste manuali abbandonato perché il servizio orario fornisce livello e non portata storica diretta. |
| Foldwise label preflight v1.0 | Non canonico: early-fold support insufficiente e bug missing-future. |
| Foldwise label preflight v1.1 | Preflight corretto ma non artifact finale; policy poi congelata v1.2 e modeling labels estese v1.3. |
| Causal master preflight v1.0 | Strutturale/diagnostico; ha evidenziato era5.label e sparse observed meteo. Non è il master finale. |
| Feature whitelist preflight v1.1 | Falso FAIL su era5.label perché inventariava solo colonne numeriche. |
| Feature whitelist preflight v1.2 | Preflight corretto; superseded dal freeze canonico v1.3. |

# 18. Stato finale, cosa è chiuso e cosa potrà essere fatto dopo

Chiuso definitivamente in questo ciclo. Acquisizione e QC delle fonti principali, normalizzazione osservazioni, geometrie dei recettori, target primari, label Q95, whitelist dinamica e statica, master CORE, benchmark dei modelli, freeze, calibrazione e validazione finale indipendente.

FASE 9 — Master dataset regionale: CLOSED / CANONICAL v1.0.

FASE 10 — Modello regionale CORE: sviluppo CLOSED / FROZEN v1.2; final holdout v1.0 completato.

Il risultato 2023–2025 è il riferimento finale del modello CORE e non va “migliorato” retroattivamente.

Il master CORE resta l’input canonico per analisi descrittive, interpretazione e packaging.

Attività future consentite senza riscrivere il risultato CORE. Si possono produrre grafici, tabelle, analisi di feature importance/SHAP, analisi per recettore e anno, documentazione scientifica, repository GitHub, data dictionary e pacchetto di riproducibilità. Si possono inoltre sviluppare sensitivity analysis (ad esempio augment con precipitazione osservata, XGBoost, nuove feature o nuovi schemi di soglia), ma devono essere dichiarate come analisi secondarie/post-hoc e non possono usare 2023–2025 come nuovo holdout indipendente.

Per un futuro deployment operativo servirà una nuova fase: sostituire ERA5 reanalysis con analisi/NWP disponibili in tempo reale, definire il cutoff temporale delle feature, verificare latenza e completezza delle osservazioni, costruire procedure di aggiornamento giornaliero e validare il sistema su un nuovo periodo futuro. Questa è una fase applicativa distinta dalla chiusura scientifica del modello storico qui documentata.

Punto di chiusura — Questo è il “punto fermo” del progetto: da qui in avanti gli artefatti canonici non devono più essere ricostruiti o sostituiti senza creare una nuova versione formalmente distinta.

# Appendice A — Rete dei 20 target idrologici e soglie ufficiali

| Recettore | Sezione | Famiglia | Soglie inferiori | Soglia superiore | Ruolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIG_BISAGNO | bisagno_firpo_level | STAGE | GUARDIA 3,0 m | ESONDAZIONE 4,5 m | PRIMARY_TARGET |
| LIG_CENTA | centa_cisano_neva_level | STAGE | GUARDIA 3,0 m | ESONDAZIONE 4,0 m | PRIMARY_PROXY_TRIBUTARY |
| LIG_MAGRA | magra_fornola_level | STAGE | GUARDIA 3,5 m | ESONDAZIONE 5,0 m | PRIMARY_TARGET |
| LIG_POLCEVERA | polcevera_pontedecimo_level | STAGE | GUARDIA 2,5 m | ESONDAZIONE 4,0 m | PRIMARY_TARGET |
| NW_BORMIDA | CASSINE BORMIDA | FLOW | S1 750 m³/s; S2 1.000 | S3 1.400 m³/s | PRIMARY_TARGET |
| NW_CHISONE | SAN MARTINO CHISONE | STAGE | 1,5 / 2,2 m | 3,3 m | PRIMARY_TARGET |
| NW_DORA_BALTEA | VEROLENGO DORA BALTEA | STAGE | 2,7 / 3,1 m | 3,9 m | PRIMARY_TARGET |
| NW_DORA_RIPARIA | TORINO DORA RIPARIA | FLOW | 160 / 290 m³/s | 490 m³/s | PRIMARY_TARGET |
| NW_MAIRA | RACCONIGI MAIRA | FLOW | 100 / 200 m³/s | 300 m³/s | PRIMARY_TARGET |
| NW_ORBA | CASAL CERMELLI ORBA | FLOW | 700 / 1.000 m³/s | 1.500 m³/s | PRIMARY_TARGET |
| NW_ORCO | SAN BENIGNO ORCO | FLOW | 480 / 700 m³/s | 1.200 m³/s | PRIMARY_TARGET |
| NW_PELLICE | VILLAFRANCA PELLICE | FLOW | 300 / 550 m³/s | 900 m³/s | PRIMARY_TARGET |
| NW_SCRIVIA | GUAZZORA SCRIVIA | FLOW | 800 / 1.100 m³/s | 1.600 m³/s | PRIMARY_TARGET |
| NW_SESIA | PALESTRO SESIA | FLOW | 1.200 / 2.200 m³/s | 3.500 m³/s | PRIMARY_TARGET |
| NW_STURA_DEMONTE | FOSSANO STURA DI DEMONTE | FLOW | 250 / 370 m³/s | 670 m³/s | PRIMARY_TARGET |
| NW_STURA_LANZO | TORINO STURA DI LANZO | FLOW | 600 / 900 m³/s | 1.400 m³/s | PRIMARY_TARGET |
| NW_TANARO_ALTO | FARIGLIANO TANARO | FLOW | 600 / 870 m³/s | 1.500 m³/s | PRIMARY_TARGET |
| NW_TANARO_MEDIO_BASSO | MONTECASTELLO TANARO | FLOW | 1.500 / 2.200 m³/s | 3.000 m³/s | PRIMARY_TARGET |
| NW_TOCE | CANDOGLIA TOCE | FLOW | 900 / 1.400 m³/s | 1.900 m³/s | PRIMARY_TARGET |
| NW_VARAITA | POLONGHERA VARAITA | FLOW | 150 / 220 m³/s | 350 m³/s | PRIMARY_TARGET |

Nota — Le soglie riportate sono il registry operativo ufficiale corrente verificato nel progetto. Non vengono assunte come storicamente invarianti dal 1987 e non sono state usate per costruire le label retrospective Q95.

# Appendice B — Metriche finali del modello

| Orizzonte | AP | IC 95% AP | ROC-AUC | IC 95% ROC | Brier | IC 95% Brier | Brier Skill |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 h | 0,4086 | 0,3026–0,5155 | 0,8747 | 0,8309–0,9287 | 0,0320 | 0,0210–0,0447 | +0,2319 |
| 48 h | 0,3361 | 0,2529–0,4201 | 0,8364 | 0,8006–0,8768 | 0,0450 | 0,0328–0,0589 | +0,1732 |
| 72 h | 0,2906 | 0,2233–0,3669 | 0,8099 | 0,7861–0,8344 | 0,0588 | 0,0461–0,0725 | +0,1142 |

Provenienza interna del riepilogo: documenti di riepilogo del progetto del 21 agosto 2026; metodologie e registry interregionali; log/audit dei preflight, freeze e benchmark eseguiti fino al 25 agosto 2026; artefatti canonici presenti nella cartella di progetto indicata nel controllo del documento.