PROGETTO TANARO–ARROSCIA

# Riepilogo operativo
acquisizione dati e struttura di elaborazione

Previsione delle alluvioni e prefattibilità del collegamento idraulico interbacino

| Data | 21 agosto 2026 |
| --- | --- |
| Cartella principale | /Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1 |
| Criterio | Sono riportate esclusivamente le versioni finali effettivamente usate; le versioni intermedie e di debug sono omesse. |

Documento operativo: descrive cosa esiste, dove si trova e quali file saranno usati nelle fasi di elaborazione.

# 1. Stato sintetico del progetto

Obiettivo tecnico. Costruire una base dati comune per due attività strettamente connesse: (a) ricostruzione e futura previsione probabilistica delle piene/alluvioni nel settore alto Tanaro–Arroscia; (b) verifica di prefattibilità di un collegamento idraulico controllato tra i due versanti, capace di trasferire portata solo quando il bacino ricevente dispone di capacità residua.

| Blocco | Script definitivo | Output principale | Stato al 21/08/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERA5 storico | download_era5_historical_nw.py | era5_historical_nw/ | Download avviato / in corso all’ultimo aggiornamento |
| GloFAS storico | download_tanaro_arroscia_glofas_v2_1.py | tanaro_arroscia/glofas_historical/ | Download avviato / in corso all’ultimo aggiornamento |
| ARPAL/OMIRL | download_arpal_tanaro_arroscia_v5_4.py | tanaro_arroscia/observations/arpal_omirl/ | Download avviato / in corso all’ultimo aggiornamento |
| ARPA Piemonte | download_arpa_piemonte_tanaro_v1_1.py | tanaro_arroscia/observations/arpa_piemonte/ | COMPLETATO 1987–2025 |
| Cartografia statica | download_tanaro_arroscia_static_geo_v1_1.py | tanaro_arroscia/static_geo/ | COMPLETATO |
| Integrità cartografia | repair_tanaro_arroscia_static_geo_v1_2.py | static_geo_integrity_report_v1_2.json | VERIFICATO: 44 completi + 6 riparati |

Nota: non vengono elencati gli script intermedi (ARPAL v1–v5.3, GloFAS v1/v2.0, ARPA v1.0, static-geo v1.0, ecc.). Il presente riepilogo considera esclusivamente le versioni finali adottate.

# 2. Registro degli script definitivi

## 2.1 ERA5 storico — previsori atmosferici e stato del suolo

Script: download_era5_historical_nw.py

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/download_era5_historical_nw.py

Periodo standard: settembre–dicembre 1987–2025.

Atmosfera sorgente a 3 h: IVT nativo (componenti est/ovest e nord/sud), TCWV, CAPE, MSLP.

Livelli di pressione a 3 h: vento u/v, umidità specifica e temperatura a 925/850/700 hPa.

Precipitazione totale oraria sul dominio target.

Stato antecedente giornaliero: soil water layers 1–3 e snow depth.

Resume automatico per mese/famiglia.

File/cartelle prodotti da conservare:

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/era5_historical_nw/source_single_3h/YYYY/era5_source_single_3h_YYYYMM.nc

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/era5_historical_nw/pressure_3h/YYYY/era5_pressure_3h_YYYYMM.nc

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/era5_historical_nw/target_precip_hourly/YYYY/era5_target_precip_1h_YYYYMM.nc

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/era5_historical_nw/target_state_daily/YYYY/era5_target_state_1d_YYYYMM.nc

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/era5_historical_nw/download_manifest.jsonl

## 2.2 GloFAS Historical — portata modellata indipendente

Script: download_tanaro_arroscia_glofas_v2_1.py

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/download_tanaro_arroscia_glofas_v2_1.py

CEMS GloFAS Historical, sistema version_4_0, modello LISFLOOD, prodotto consolidated.

Variabile: average river discharge in the last 24 hours; timespan verificato: time_mean.

Periodo: settembre–dicembre 1987–2025; 156 mesi attesi.

Area: [44.50 N, 7.00 W/E, 43.45 S, 8.75 E] nel formato EWDS.

Credenziali separate in ~/.ewdsapirc, senza modificare ~/.cdsapirc usato da ERA5.

File/cartelle prodotti da conservare:

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/glofas_historical/glofas_discharge_YYYY_MM.grib

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/glofas_historical/download_manifest.jsonl

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/glofas_historical/_probe/glofas_TEST_2020-10-03.grib

## 2.3 ARPAL/OMIRL — osservazioni orarie versante Arroscia

Script: download_arpal_tanaro_arroscia_v5_4.py

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/download_arpal_tanaro_arroscia_v5_4.py

Portale storico ARPAL gestito tramite frameset reale e Playwright.

Scarico orario HH, output CSV, settembre–dicembre anno per anno.

Catalogo ufficiale di 274 stazioni salvato localmente.

Target: Colle di Nava (ME00025) precipitazione; Pieve di Teco (ME00090) precipitazione; Pieve di Teco IDRO (ME00342) livello; Ranzo (ME00026) precipitazione; Pogli d’Ortovero (ME00023) livello.

Restart-safe e diagnostica dei frame in caso di errore.

File/cartelle prodotti da conservare:

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/observations/arpal_omirl/catalog/arpal_station_catalog.csv

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/observations/arpal_omirl/catalog/arpal_station_catalog.json

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/observations/arpal_omirl/hourly/<target>/<target>_YYYY_09-12.csv

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/observations/arpal_omirl/arpal_download_manifest_v5_4.jsonl

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/observations/arpal_omirl/_diagnostics/

## 2.4 ARPA Piemonte — osservazioni giornaliere alto Tanaro/Tanarello

Script: download_arpa_piemonte_tanaro_v1_1.py

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/download_arpa_piemonte_tanaro_v1_1.py

Banca Dati Storica REST ARPA Piemonte, settembre–dicembre 1987–2025.

Idrologia: Garessio Tanaro (PIE-004095-900), Ponte di Nava Tanaro (PIE-004155-901), Pornassino Negrone (PIE-004155-902).

Meteo: Upega, Piaggia, Colle San Bernardo, Monte Berlino, Viozene, Ponte di Nava Tanaro, Ormea-Stanti.

Conserva JSON raw, metadata e CSV autunnali; livelli medi, portate medie e ptot quando disponibili.

I dati orari/suborari ARPA con AntiSpam NON vengono automatizzati: saranno richiesti solo sugli eventi selezionati.

File/cartelle prodotti da conservare:

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/observations/arpa_piemonte/daily_hydro/<ID_STAZIONE>_<NOME>_raw.json

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/observations/arpa_piemonte/daily_hydro/<ID_STAZIONE>_<NOME>_metadata.json

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/observations/arpa_piemonte/daily_hydro/<ID_STAZIONE>_<NOME>_autumn_1987_2025.csv

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/observations/arpa_piemonte/daily_meteo/<ID_STAZIONE>_<NOME>_raw.json

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/observations/arpa_piemonte/daily_meteo/<ID_STAZIONE>_<NOME>_autumn_1987_2025.csv

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/observations/arpa_piemonte/catalog/

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/observations/arpa_piemonte/arpa_download_manifest_v1_1.jsonl

## 2.5 Cartografia statica — terreno, reticolo, rischio e geologia

Script: download_tanaro_arroscia_static_geo_v1_1.py

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/download_tanaro_arroscia_static_geo_v1_1.py

BBOX di lavoro: 7.68–8.18 E, 43.95–44.28 N.

DEM di lavoro: TINITALY 1.1 bare-earth a 10 m, quattro tasselli.

Piemonte: BDTRE reticolo, corpi idrici/bacini WFD, GeoPiemonte (faglie, Quaternario, substrato), SIFraP, PAI fasce fluviali.

Liguria: reticolo e bacini DGR 1280/2023, fasce fluviali, suscettività/rischio, IFFI, litologia, uso del suolo.

Salva anche i link per l’upgrade successivo ai DTM regionali a 5 m.

File/cartelle prodotti da conservare:

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/static_geo/dem_tinitaly_10m/

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/static_geo/piemonte/reticolo/

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/static_geo/piemonte/bacini/

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/static_geo/piemonte/pai/

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/static_geo/piemonte/geologia/

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/static_geo/piemonte/frane/

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/static_geo/liguria/vectors/

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/static_geo/metadata/

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/static_geo/REGIONAL_DTM_5M_UPGRADE.txt

## 2.6 Verifica e riparazione cartografia

Script: repair_tanaro_arroscia_static_geo_v1_2.py

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/repair_tanaro_arroscia_static_geo_v1_2.py

Verifica ArcGIS Piemonte tramite ObjectID completi.

Verifica WFS Liguria tramite numberMatched e paginazione WFS 2.0.

Ha riparato 6 layer inizialmente incompleti: WFD corpi idrici; SIFraP puntuali e areali; reticolo Liguria; sottobacini Liguria; uso del suolo Liguria.

Esito finale: 44 layer già completi + 6 riparati; nessun mismatch residuo.

File/cartelle prodotti da conservare:

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/static_geo/static_geo_integrity_report_v1_2.json

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/tanaro_arroscia/static_geo/static_geo_repair_manifest_v1_2.jsonl

# 3. Validazione metodologica ERA5 già eseguita

Questa sezione non è un nuovo flusso di download: riassume i due script finali di validazione che hanno giustificato la struttura del downloader storico ERA5.

## 3.1 Analisi evento ottobre 2000

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/analyse_era5_event_2000_nw_v2.py

Analizza l’evento 10–18 ottobre 2000, calcola IVT, precipitazioni 6/12/24/48 h, vento, CAPE, TCWV e stato del suolo per i recettori.

Output in era5_analysis/event_2000_10_nw/: basin_hourly, basin_event_summary, domain_hourly, campi IVT e file QC.

Il file basins_final/nw_receptors_final.geojson è stato usato per questa validazione; non è il bacino finale Tanaro–Arroscia e sarà sostituito dai sottobacini specifici derivati dai nuovi dati GIS.

## 3.2 Validazione IVT

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/validate_ivt_against_era5_integrated.py

Esito principale: la ricostruzione locale dell’IVT è risultata quasi coincidente con il flusso integrato nativo ERA5 (correlazione della magnitudine ≈ 0,99969; differenza mediana di direzione ≈ 0,33°). Per il lungo storico è quindi preferito l’IVT nativo, mentre 925/850/700 hPa restano per diagnosi della circolazione/orografia.

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/era5_analysis/event_2000_10_nw/ivt_validation_against_era5_integrated.txt

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/era5_analysis/event_2000_10_nw/ivt_validation_hourly.csv

# 4. Struttura delle cartelle da preservare

/Users/giordana/Desktop/Progetti vari pratici/Clima/programma/MedSea_Copernicus_Pipeline_v1/
├── download_era5_historical_nw.py
├── download_tanaro_arroscia_glofas_v2_1.py
├── download_arpal_tanaro_arroscia_v5_4.py
├── download_arpa_piemonte_tanaro_v1_1.py
├── download_tanaro_arroscia_static_geo_v1_1.py
├── repair_tanaro_arroscia_static_geo_v1_2.py
│
├── era5_historical_nw/
│   ├── source_single_3h/
│   ├── pressure_3h/
│   ├── target_precip_hourly/
│   └── target_state_daily/
│
├── tanaro_arroscia/
│   ├── glofas_historical/
│   ├── observations/
│   │   ├── arpa_piemonte/
│   │   │   ├── daily_hydro/
│   │   │   ├── daily_meteo/
│   │   │   └── catalog/
│   │   └── arpal_omirl/
│   │       ├── hourly/
│   │       ├── catalog/
│   │       └── _diagnostics/
│   ├── static_geo/
│   │   ├── dem_tinitaly_10m/
│   │   ├── piemonte/
│   │   ├── liguria/
│   │   ├── metadata/
│   │   └── static_geo_integrity_report_v1_2.json
│   ├── basins/
│   ├── terrain/
│   ├── thresholds/
│   ├── events/
│   └── model/
│
└── era5_analysis/
    └── event_2000_10_nw/

Le cartelle basins/, terrain/, thresholds/, events/ e model/ sono destinate soprattutto ai prodotti derivati della prossima fase. Non vanno confuse con i dati raw, che devono rimanere immutati.

# 5. File necessari per l’elaborazione della previsione/allerta alluvioni

Principio: la previsione dovrà combinare forzante atmosferica, stato antecedente del suolo, pioggia osservata, risposta idrologica osservata/modellata e geometria dei bacini.

| Input | Cartella/file | Uso | Priorità |
| --- | --- | --- | --- |
| ERA5 atmosfera | era5_historical_nw/source_single_3h/ + pressure_3h/ | IVT, flusso umido, CAPE, pressione, vento/orografia | CORE |
| ERA5 pioggia | era5_historical_nw/target_precip_hourly/ | Accumuli 1/3/6/12/24/48 h e struttura temporale | CORE |
| ERA5 suolo/neve | era5_historical_nw/target_state_daily/ | Saturazione antecedente e neve | CORE |
| ARPA Piemonte | tanaro_arroscia/observations/arpa_piemonte/ | Pioggia, livelli e portate osservati sul Tanaro | CORE |
| ARPAL | tanaro_arroscia/observations/arpal_omirl/hourly/ | Pioggia e livelli osservati sull’Arroscia | CORE |
| GloFAS | tanaro_arroscia/glofas_historical/ | Portata modellata indipendente e screening eventi | CORE |
| Bacini/reticolo | tanaro_arroscia/static_geo/ + futuro basins/ | Aggregazione spaziale e definizione recettori | CORE |
| PAI/fasce/rischio | tanaro_arroscia/static_geo/piemonte/pai/ + liguria/vectors/ | Soglie, classificazione severità e vulnerabilità | ALTA |

## 5.1 Prodotti derivati da creare dopo il completamento dei download

tanaro_arroscia/basins/tanaro_upper_catchment.geojson — bacino esatto di controllo lato Tanaro/Tanarello

tanaro_arroscia/basins/arroscia_upper_catchment.geojson — bacino esatto di controllo lato Arroscia

tanaro_arroscia/events/historical_event_catalog.csv — catalogo unico degli eventi 1987–2025

tanaro_arroscia/events/event_timeseries_hourly.parquet — serie temporali armonizzate UTC su base oraria

tanaro_arroscia/model/features_historical.parquet — matrice dei predittori per modello statistico/ML

tanaro_arroscia/model/flood_targets.csv — target: livelli/portate/superamenti di soglia

tanaro_arroscia/model/qc_report.csv — completezza, buchi, outlier e coerenza inter-fonte

## 5.2 Dati che serviranno in una fase successiva per una previsione realmente operativa

Dati ARPA Piemonte orari/suborari per gli eventi critici selezionati (richiesta ufficiale, non automazione AntiSpam).

Eventuale radar meteorologico ad alta frequenza per ricostruire la distribuzione spaziale delle precipitazioni intense.

Per il tempo reale: feed osservativi correnti e previsioni meteorologiche/ensemble, non soltanto il reanalysis ERA5 storico.

Soglie operative ufficiali di livello/portata e corrispondenza con scenari di danno.

# 6. File necessari per il progetto del collegamento idraulico

Domanda progettuale. Verificare se, durante una piena significativa di uno dei due bacini, l’altro disponga contemporaneamente di capacità idraulica residua sufficiente a ricevere una portata trasferita senza trasferire il rischio a valle.

| Input | Cartella/file | Funzione progettuale | Disponibilità |
| --- | --- | --- | --- |
| DEM 10 m | static_geo/dem_tinitaly_10m/ | quote, pendenze, spartiacque, profili preliminari, corridoi | PRESENTE |
| DTM regionali 5 m | static_geo/REGIONAL_DTM_5M_UPGRADE.txt | tracciato fine, imbocchi, profili più accurati | DA ACQUISIRE PIÙ AVANTI |
| Reticolo/bacini | static_geo/piemonte/reticolo + bacini; liguria/vectors/M2542_* | sottobacini e sezioni di controllo | PRESENTE/VERIFICATO |
| Fasce/rischio | static_geo/piemonte/pai + liguria/vectors/M447/M450 | capacità e vincoli di piena a valle | PRESENTE |
| Geologia/faglie | static_geo/piemonte/geologia + liguria/vectors/M1907* | fattibilità geologica del tunnel | PRESENTE |
| Frane/dissesti | static_geo/piemonte/frane + liguria/vectors/M448/M449/M492 | evitare corridoi instabili | PRESENTE/VERIFICATO |
| Uso del suolo | static_geo/liguria/vectors/M2090_* | runoff e vincoli territoriali | PRESENTE/VERIFICATO |
| Idrologia osservata | observations/arpa_piemonte + arpal_omirl | idrogrammi reali e sincronismo/asimmetria delle piene | PARZIALMENTE COMPLETO |
| GloFAS | glofas_historical/ | serie comparabile su entrambi i versanti | IN CORSO |

## 6.1 Prodotti derivati da creare per la prefattibilità

tanaro_arroscia/terrain/dem_mosaic_clipped.tif — mosaico DEM ritagliato all’area di progetto

tanaro_arroscia/terrain/slope.tif — pendenza

tanaro_arroscia/terrain/flow_direction.tif — direzione di deflusso

tanaro_arroscia/terrain/flow_accumulation.tif — accumulo

tanaro_arroscia/basins/control_sections.geojson — sezioni di presa/restituzione e controllo

tanaro_arroscia/model/joint_flood_events.parquet — idrogrammi appaiati Tanaro–Arroscia

tanaro_arroscia/model/peak_lag_statistics.csv — Δt dei picchi e asimmetria temporale

tanaro_arroscia/model/receiver_capacity_matrix.csv — capacità residua del bacino ricevente durante ogni evento

tanaro_arroscia/model/transfer_scenarios.csv — scenari di portata trasferibile e volume

tanaro_arroscia/terrain/candidate_tunnel_corridors.geojson — corridoi preliminari di galleria

tanaro_arroscia/terrain/candidate_tunnel_profiles.csv — profili altimetrici, lunghezza e dislivello

## 6.2 Dati ancora mancanti per passare dalla prefattibilità al progetto idraulico vero

DTM regionali 5 m Piemonte e Liguria: upgrade già previsto e link ufficiali salvati.

Portate di progetto e/o profili ufficiali per tempi di ritorno (es. 20/200/500 anni) nelle sezioni effettivamente scelte; i layer PAI non sostituiscono necessariamente le tabelle e relazioni idrauliche di dettaglio.

Sezioni trasversali reali dell’alveo, quote arginali, ponti, briglie, traverse e altre opere interferenti per eventuale modello HEC-RAS/2D.

Indagini geognostiche/sondaggi, idrogeologia e caratterizzazione geomeccanica lungo il corridoio di galleria una volta selezionate 1–3 alternative.

Vincoli ambientali/paesaggistici e captazioni/sorgenti da sovrapporre solo dopo la prima selezione tecnica dei corridoi.

# 7. Sequenza di elaborazione quando tutti i download saranno terminati

Inventario automatico dei file e controllo di integrità temporale/spaziale.

Controllo qualità: periodi disponibili, percentuali di copertura, duplicati, buchi, unità, fusi orari e outlier.

Mosaico DEM e delimitazione definitiva dei due sottobacini di controllo.

Armonizzazione temporale ERA5–GloFAS–ARPA–ARPAL e ricostruzione accumuli pluviometrici.

Costruzione del catalogo storico delle piene e classificazione: Tanaro-dominante, Arroscia-dominante, simultanea.

Analisi dei tempi di picco Δt, volumi eccedenti e capacità residua contemporanea del bacino opposto.

Costruzione del dataset predittivo storico e calibrazione/validazione del modello di probabilità di piena.

Definizione delle sezioni di presa/restituzione e screening topografico/geologico dei corridoi.

Scenari di trasferimento con portate ipotetiche e verifica che il trasferimento riduca il rischio complessivo.

Solo dopo esito favorevole: DTM 5 m, sezioni idrauliche dettagliate, modellazione 1D/2D e approfondimento geotecnico.

# 8. Grandezze chiave che i dati dovranno permettere di calcolare

Capacità residua Arroscia: C_A(t) = max[0, Q_A,safe − Q_A(t)] — quanto può ancora ricevere l’Arroscia in un dato istante.

Capacità residua Tanaro: C_T(t) = max[0, Q_T,safe − Q_T(t)] — quanto può ancora ricevere il Tanaro.

Ritardo tra i picchi: Δt = t_peak,A − t_peak,T — misura la non contemporaneità delle due piene.

Volume eccedente: V_excess = ∫ max(Q − Q_safe, 0) dt — volume che sarebbe teoricamente utile sottrarre.

Indicatore decisivo di prefattibilità: la frequenza con cui, durante una piena critica di un bacino, il bacino opposto presenta capacità residua sufficiente per una portata di trasferimento ipotetica, e per un volume abbastanza grande da produrre una riduzione significativa del picco senza aumentare il rischio a valle.

# 9. File che non vanno cancellati o sovrascritti

Tutti i file raw scaricati (NetCDF, GRIB, JSON, CSV ARPAL, ZIP/GeoJSON cartografici).

Tutti i manifest *.jsonl: sono il registro di provenienza, richieste ed errori.

I cataloghi delle stazioni ARPA/ARPAL e i metadata associati.

static_geo_integrity_report_v1_2.json: certifica il controllo dei layer vettoriali.

REGIONAL_DTM_5M_UPGRADE.txt: contiene i riferimenti per il successivo affinamento topografico.

I file di validazione ERA5 dell’evento 2000 e IVT, perché documentano la scelta metodologica dell’IVT nativo.

# 10. Stato da cui ripartire

Quando ERA5, GloFAS e ARPAL avranno completato i rispettivi download, non sarà necessario scaricare altri dataset generici prima di iniziare. La fase successiva sarà il controllo qualità complessivo e la costruzione dei prodotti derivati descritti nelle sezioni 5 e 6. I dati aggiuntivi ad alta risoluzione (ARPA suborario, DTM 5 m, sezioni fluviali e indagini geotecniche) verranno acquisiti in modo mirato solo dopo aver identificato gli eventi e i corridoi realmente rilevanti.

Fine del riepilogo operativo — versione 21/08/2026